UCHWAŁA NR …………………

Rady Gminy Świeszyno

z dnia ……………………

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Świeszyno uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Zgodnie z uchwałą nr XXIX/155/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno (t.j. uchwała nr XXVII/134/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 maja 2020 r.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno, zwany dalej planem miejscowym.

- Planem miejscowym jest objęty obszar o powierzchni 139,92 ha.

- Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę usługową, tereny sportu i rekreacji, wody powierzchniowe śródlądowe, tereny rolnicze, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

- Granice planu miejscowego określono na załączniku nr 1 do uchwały.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu miejscowego w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

- wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla obszaru objętego planem miejscowym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały;

- zbiór danych przestrzennych zawartych w planie miejscowym, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§2. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują:

- obszary przestrzeni publicznych;

- tereny górnicze, tereny szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych i krajobrazy priorytetowe.

§3. 1. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy rozumieć:

- powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych (np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego), powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

- powierzchnia czynna biologicznie - rozumie się przez to teren biologicznie czynny;

- maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy  linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków. Linia nie dotyczy schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów i części podziemnych budynków;

- zabudowa zwarta – zgrupowanie co najmniej 2 budynków (mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych lub mieszkalno-usługowych), przylegających do siebie ścianą, ścianami lub ich fragmentami.

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

- woda - z własnych ujęć wody lub z sieci wodociągowej;

- odprowadzenie ścieków bytowych - do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, obowiązuje gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub lokalnych oczyszczalniach ścieków. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, zbiorniki należy zlikwidować, a budynki podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej;

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - ustala się zagospodarowanie wód w miejscu ich powstawania poprzez wprowadzenie do ziemi, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne lub odprowadzenie do zbiorników retencyjnych. Dla istniejących obiektów budowlanych dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w dotychczasowy sposób. Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia;

- gaz – z sieci gazociągowej lub ze zbiorników na gaz płynny;

- elektroenergetyka - z sieci elektroenergetycznej. Dopuszcza się pozyskiwanie prądu z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Wolnostojące urządzenia pozyskujące energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą posiadać mocy większej niż 500 kW, urządzenia inne niż wolnostojące mogą posiadać moc dowolną. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują i z którym sąsiadują;

- teletechnika - bezprzewodowo lub z sieci kablowej;

- zaopatrzenie w ciepło - indywidualne, niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrzenia w ciepło, wykorzystujące technologie grzewcze o wysokiej sprawności, w tym ogrzewanie elektryczne lub z odnawialnych źródeł energii. Wolnostojące urządzenia pozyskujące energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą posiadać mocy większej niż 500 kW, urządzenia inne niż wolnostojące mogą posiadać moc dowolną. Uciążliwości środowiskowe urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie mogą przekraczać standardów ustalonych dla danego rodzaju terenu, na którym się znajdują i z którym sąsiadują;

- gospodarowanie odpadami - zgodnie z przepisami o odpadach;

- na obszarze planu miejscowego występują urządzenia melioracji wodnych w postaci rowów i systematycznej sieci drenarskiej, urządzenia te podlegają ochronie. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z powyższymi urządzeniami należy je przebudować;

- w pasach stref ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia, wyznaczonych na rysunku planu, o szerokości 15,0 m (t.j. po 7,5 m od osi linii w każdą stronę), obowiązuje zakaz nowej zabudowy z wyłączeniem obiektów elektroenergetycznych. Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefy. Dopuszcza się likwidację stref po przeniesieniu, skablowaniu lub likwidacji linii;

- przez obszar planu przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonej na rysunku planu. W pasie strefy ochronnej dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, odbudowę lub rozbudowę istniejącej linii energetycznej najwyższych napięć. W pasie strefy ochronnej dopuszcza się budowę nowych, jedno-, dwu- lub wielotorowych linii najwyższych napięć. Dopuszcza się wykonanie napraw, prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii. W strefie ochronnej linii obowiązują następujące zakazy i nakazy:

- obowiązuje zakaz realizacji budynków,

- lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach prawa budowlanego i normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,

- zakazuje się tworzenia hałd, nasypów i sadzenia roślinności wysokiej pod linią elektroenergetyczną i w odległości 6,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron);

- przez obszar planu przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. W strefie kontrolowanej obowiązują ograniczenia i zakazy dla poszczególnych typów obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dopuszcza się budowę nowych, przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się realizację sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, ochrony obiektów i innych. Dopuszcza się realizację innych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji.

3. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

- obsługa w zakresie komunikacji z dróg publicznych lub dróg wewnętrznych, w tym znajdujących się poza granicami planu miejscowego;

- dopuszcza się wydzielenie dojazdów do działek budowlanych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m, a jeżeli zostaną one wytyczone jako ślepe, wówczas na ich zakończeniu winny znaleźć się place do nawracania o wymiarach zgodnych z przepisami dla dróg pożarowych, jednocześnie o wymiarach nie mniejszych niż 13,5 x 13,5 m. Na zjazdach dojazdów na drogi publiczne i drogi wewnętrzne należy stosować narożne ścięcia linii rozgraniczających nie mniejsze niż 5 m x 5 m. Wydzielone dojazdy winny stanowić jednocześnie pasy technologiczne dla infrastruktury technicznej;

- obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości wynikającej z programu inwestycji w obrębie działek budowlanych, tj.:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

- dla lokali usługowych należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu, ale nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal usługowy (kawiarnia, sklep, fryzjer itp.). Wyjątek stanowi teren 43UK, dla którego należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce;

- jednocześnie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej należy przyjąć nie mniej niż 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeśli liczba miejsc wynosi 6-15, 2 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 16-40, 3 miejsca jeśli liczba miejsc wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc jeśli ogólna liczba miejsc wynosi więcej niż 100. Przez miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy rozumieć miejsce postojowe spełniające wszystkie wymogi przepisów odrębnych dotyczących miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowane w częściach wspólnych nieruchomości na poziomie terenu lub w budynku na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych,

- przez miejsce postojowe należy rozumieć miejsce na samochód wydzielone na terenie nieruchomości, w budynku lub pod wiatą.

4. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości dla całego obszaru planu miejscowego:

  - dla działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową ustala się wielkość nie mniejszą niż 1000 m2. Jednocześnie dopuszcza się mniejsze podziały działek budowlanych, jeśli są zgodne z podziałami oznaczonymi na rysunku planu jako „dopuszczalne podziały działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę”;

  - powyższe wielkości nie dotyczą podziału w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub usługowe, regulacji granic lub podziału działek budowlanych przeznaczonych pod tereny sportu i rekreacji, wody powierzchniowe śródlądowe, tereny rolnicze, infrastrukturę techniczną lub komunikacyjną, dla których ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

  - dopuszcza się łączenie nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

  - dla działek budowlanych istniejących przed wejściem w życie planu miejscowego nie obowiązują minimalne wielkości działki budowlanej, podane powyżej.

5. Ustalenia w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

- dla działek budowlanych przeznaczonych pod tereny sportu i rekreacji, wody powierzchniowe śródlądowe, tereny rolnicze, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną ustala się wielkość dowolną;

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę usługową ustala się wielkość działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m2;

- ustala się minimalną szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 6m;

- ustala się dowolną maksymalną szerokość frontu działki budowlanej;

- ustala się kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 45º i nie większy niż 135º.

6. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony archeologicznej:

- na obszarze objętym planem zlokalizowany jest kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w granicach działki z kamiennym ogrodzeniem w miejscowości Świeszyno, wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-487 z dn. 9 października 2009 r. Obiekt podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej w zakresie ochrony formy, bryły, wystroju i kompozycji elewacji, historycznego układu wnętrz oraz materiałów. Również zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza przykościelnego (otoczenie kościoła) podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Wszelkie działania w obiekcie, wpisanym do rejestru zabytków, podlegają przepisom odrębnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

- na obszarze objętym planem miejscowym znajduje się „budynek zabytkowy o wartościach historyczno-kulturowych”, oznaczony na rysunku planu. Jest to budynek dawnej szkoły o adresie administracyjnym nr 27, stanowiący relikt XIX-wiecznej zabudowy ruralistycznej. Ustala się:

- ochronę zabytkowej bryły budynku i jej proporcji, zabytkowej formy wystroju i kompozycji elewacji, rozplanowania zabytkowych otworów okiennych i drzwiowych, ochronę formy zabytkowych dachów,

- zakaz realizacji balkonów i lukarn,

- nakaz stosowania ujednoliconej kolorystyki elewacji dla całego budynku,

- stosowanie tradycyjnych materiałów elewacyjnych (cegła, tynk, kamień lub drewno) i pokrycia dachów (dachówka ceramiczna),

- zakaz stosowania niehistorycznych okładzin elewacyjnych,

- zakaz montowania urządzeń technicznych, przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli i rur na elewacjach frontowych budynku,

- zakaz lokalizowania paneli fotowoltaicznych na dachach widocznych od strony drogi publicznej,

- dopuszcza się wymianę poszycia dachowego z obowiązkiem zachowania historycznych kształtów dachów. Dopuszcza się montaż okien połaciowych,

- obowiązuje zakaz przebudowy, powiększania lub pomniejszania historycznych otworów okiennych i drzwiowych. W przypadku wymiany współczesnej stolarki okiennej i drzwiowej wymagane jest odtworzenie zabytkowych podziałów stolarki okiennej i drzwiowej,

- obowiązuje zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku,

- w przypadku rozbiórki budynku o wartościach historyczno - kulturowych ze względu na jego zły stan techniczny, obowiązuje jego bierna ochrona poprzez wykonanie inwentaryzacji budynkowej. Zły stan techniczny budynku winien być potwierdzony opinią o jego bardzo złym stanie technicznym. Obowiązuje przekazanie inwentaryzacji budynkowej i opinii o jego bardzo złym stanie technicznym w 1 egzemplarzu do właściwego konserwatora zabytków;

- część planu miejscowego znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. W strefie tej występują ostańce historycznej zabudowy ruralistycznej o lokalnych wartościach kulturowych. Ochronie podlega:

    - rozplanowanie dróg,

    - linie zabudowy i jej rozplanowanie (usytuowanie historycznych siedlisk),

    - formy architektoniczne historycznych siedlisk, w tym gabaryty wysokościowe, formy dachów i tradycyjnie stosowany materiał budowlany;

- na terenach 11E i 53E, na fragmentach terenów 1MN,U/RM, 3MN,U, 4E, 8MN,U, 10MN,U, 12MN,U, 13MN,U, 14MN,U, 15MN,U, 17MN,U/RM, 18MN,U, 23MN,U, 24MN,U, 26MN,U, 31MN,U, 44MN,U/RM, 52MN,U/RM, 54MN,U, 59U, 61MN,U/RM, 62MN,U, 63MN,U, 64MN,U, 68MN,U i 71MN,U/RM oraz na fragmentach dróg 01KDW, 03KDW, 014KDW, 027KDW i 030KDW znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. Ich granice wyznaczono na rysunku planu miejscowego. Strefa WIII obejmuje stanowiska ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

- w strefach WIII wprowadza się następujące nakazy:

- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

- obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. Ustalenia inne:

- zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu, niezgodnych z przeznaczeniem terenu ustalonym w planie miejscowym;

- obowiązuje poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo - usługowe;

- obowiązuje ochrona istniejących cieków wodnych, oczek wodnych i rowów melioracyjnych, stanowiących lokalne korytarze ekologiczne o charakterze łącznikowym dla powiązań struktury przyrodniczej. Dopuszcza się przebudowę rowów lub cieków wodnych pod warunkiem zachowania przepływu wód. Dopuszcza się miejscowe skanalizowanie rowów lub cieków wodnych w celu realizacji przejazdów, pod warunkiem zachowania przepływu wód;

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

§4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu miejscowego.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§5. Ustalenia dla terenów o symbolach 1MN,U/RM o powierzchni 6,15 ha, 17MN,U/RM o powierzchni 4,27 ha, 22MN,U/RM o powierzchni 3,72 ha, 44MN,U/RM o powierzchni 1,35 ha, 52MN,U/RM o powierzchni 6,13 ha, 57MN,U/RM o powierzchni 11,78 ha, 61MN,U/RM o powierzchni 2,45 ha i 71MN,U/RM o powierzchni 4,55 ha:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

- dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

- na fragmentach terenów 1MN,U/RM, 17MN,U/RM, 44MN,U/RM, 52MN,U/RM, 61MN,U/RM i 71MN,U/RM znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. Ich granice wyznaczono na rysunku planu miejscowego. Szczegółowe ustalenia dla stref znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- teren 44MN,U/RM znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny 1MN,U/RM, 52MN,U/RM i 71MN,U/RM przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny 1MN,U/RM, 57MN,U/RM i 71MN,U/RM przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej. Na terenach 22MN,U/RM, 57MN,U/RM i 61MN,U/RM dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w formie bliźniaczej;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;

- obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9;

- obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m,

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m. Wyjątek stanowi napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć, dla której obowiązuje wysokość nie większa niż 50,0 m;

- na terenach 1MN,U/RM, 17MN,U/RM, 22MN,U/RM i 44MN,U/RM obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Na terenach 52MN,U/RM, 57MN,U/RM, 61MN,U/RM i 71MN,U/RM obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwu-, cztero- lub wielospadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§6. Ustalenia dla terenów o symbolach 2E, 4E, 11E, 20E, 28E, 33E, 41E, 46E, 49E, 53E, 56E, 65E i 72E, każdy o powierzchni ok. 0,01 ha:

- teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka (trafostacja);

- teren 49E znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- na terenach 11E i 53E oraz na fragmencie terenu 4E znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. Ich granice wyznaczono na rysunku planu miejscowego. Szczegółowe ustalenia dla stref znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązuje wysokość zabudowy nie większa niż 15,0 m.

§7. Ustalenia dla terenów o symbolach 3MN,U o powierzchni 1,80 ha, 5MN,U o powierzchni 1,39 ha, 6MN,U o powierzchni 1,20 ha, 7MN,U o powierzchni 0,75 ha, 8MN,U o powierzchni 1,20 ha, 9MN,U o powierzchni 0,27 ha, 10MN,U o powierzchni 0,19 ha, 12MN,U o powierzchni 1,48 ha, 13MN,U o powierzchni 0,84 ha, 14MN,U o powierzchni 1,05 ha, 15MN,U o powierzchni 0,69 ha, 16MN,U o powierzchni 1,40 ha, 18MN,U o powierzchni 0,52 ha, 19MN,U o powierzchni 1,75 ha, 21MN,U o powierzchni 0,03 ha, 23MN,U o powierzchni 2,61 ha, 24MN,U o powierzchni 2,87 ha, 25MN,U o powierzchni 0,88 ha, 26MN,U o powierzchni 3,08 ha, 27MN,U o powierzchni 0,62 ha, 29MN,U o powierzchni 3,98 ha, 30MN,U o powierzchni 1,64 ha, 31MN,U o powierzchni 1,80 ha, 32MN,U o powierzchni 2,66 ha, 34MN,U o powierzchni 2,18 ha, 35MN,U o powierzchni 2,95 ha, 36MN,U o powierzchni 2,45 ha, 37MN,U o powierzchni 2,02 ha, 38MN,U o powierzchni 2,60 ha, 39MN,U o powierzchni 0,55 ha, 40MN,U o powierzchni 1,01 ha, 54MN,U o powierzchni 3,94 ha, 55MN,U o powierzchni 3,73 ha, 60MN,U o powierzchni 0,60 ha, 62MN,U o powierzchni 0,90 ha, 63MN,U o powierzchni 0,72 ha, 64MN,U o powierzchni 1,61 ha, 66MN,U o powierzchni 1,37 ha, 67MN,U o powierzchni 0,87 ha, 68MN,U o powierzchni 3,50 ha, 69MN,U o powierzchni 0,65 ha i 70MN,U o powierzchni 0,64 ha:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej;

- dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

- na fragmentach terenów 3MN,U, 8MN,U, 10MN,U, 12MN,U, 13MN,U, 14MN,U, 15MN,U, 18MN,U, 23MN,U, 24MN,U, 26MN,U, 31MN,U, 54MN,U, 62MN,U, 63MN,U, 64MN,U i 68MN,U znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych WIII. Ich granice wyznaczono na rysunku planu miejscowego. Szczegółowe ustalenia dla stref znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny 23MN,U, 24MN,U, 32MN, 36MN,U, 54MN,U, 66MN,U, 67MN,U, 68MN,U i 69MN,U przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny 3MN,U, 5MN,U, 26MN,U, 29MN,U, 30MN,U, 32MN,U, 34MN,U, 38MN,U, 55MN,U i 70MN,U przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej. Na terenach 38MN,U i 68MN,U dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy w formie bliźniaczej;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej;

- obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 30%;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,9;

- obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9,0 m,

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m. Wyjątek stanowi napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć, dla której obowiązuje wysokość nie większa niż 50,0 m;

- na terenach 3MN,U, 5MN,U, 6MN,U, 7MN,U, 8MN,U, 9MN,U, 10MN,U, 12MN,U, 13MN,U, 14MN,U, 15MN,U, 16MN,U, 18MN,U, 19MN,U, 21MN,U, 23MN,U, 24MN,U, 25MN,U, 26MN,U, 27MN,U, 29MN,U, 30MN,U, 31MN,U, 32MN,U, 34MN,U, 35MN,U, 36MN,U, 37MN,U, 60MN,U, 69MN,U i 70MN,U obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Na terenach 38MN,U, 39MN,U, 40MN,U, 54MN,U, 55MN,U, 62MN,U, 63MN,U, 64MN,U, 66MN,U, 67MN,U i 68MN,U obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwu-, cztero- lub wielospadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§8. Ustalenia dla terenów o symbolach 42MN,MW,U/RM o powierzchni 5,04 ha, 45MN,MW,U/RM o powierzchni 1,42 ha i 50MN,MW,U/RM o powierzchni 2,12 ha:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej z dopuszczeniem zachowania zabudowy zagrodowej w istniejących gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

- dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

- tereny 45MN,MW,U/RM i 50MN,MW,U/RM oraz fragment terenu 42MN,MW,U/RM znajdują się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- na terenie 45MN,MW,U/RM znajduje się „budynek zabytkowy o wartościach historyczno-kulturowych”, oznaczony na rysunku planu. Jest to budynek dawnej szkoły o adresie administracyjnym nr 27, stanowiący relikt XIX-wiecznej zabudowy ruralistycznej. Szczegółowe ustalenia dla budynku znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub zwartej;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych lub bezpośrednio przy granicach tych działek;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 40%. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 1,2;

- obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 10,5 m. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków o wyższej wysokości;

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m;

- obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 20 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§9. Ustalenia dla terenu o symbolu 43UK o powierzchni 0,46 ha:

- teren zabudowy usług kultu religijnego, w tym kościół, kaplica, plebania, sklep z dewocjonaliami i zaplecze administracyjno-socjalno-gospodarcze;

- na terenie zlokalizowany jest kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP w granicach działki z kamiennym ogrodzeniem w miejscowości Świeszyno, wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-487 z dn. 9 października 2009 r. oznaczony na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia dla obiektu znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- teren znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązuje zachowanie nie mniej niż 50% obszaru działki budowlanej jako powierzchni czynnej biologicznie;

- obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków;

- dopuszcza się nadbudowę budynku plebani:

- ustala się przekrycie budynku dachami stromymi. Obowiązują dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Obowiązuje krycie dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie lub brązy),

- obowiązuje wysokość budynku nie większa niż 12,0 m,

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§10. Ustalenia dla terenu o symbolu 47MN,MW,U o powierzchni 0,20 ha:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej;

- dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

- teren znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- na terenie działki nr 245/4 znajduje się dąb szypułkowy, oznaczony na rysunku planu jako „dąb szypułkowy do zachowania i ochrony”, który przeznacza się do ochrony i zachowania. Dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewa. Wycinka drzewa jest możliwa jedynie ze względu na jego zły stan fitosanitarny;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 40%. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 1,2;

- obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 10,5 m. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków o wyższej wysokości;

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m;

- obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§11. Ustalenia dla terenu o symbolu 48US o powierzchni 0,20 ha:

- teren sportu i rekreacji. Dopuszcza się budowę jednego budynku o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 50m2 dla toalet publicznych z dopuszczeniem uzupełniających lokali usługowych;

- teren znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 50% powierzchni działki budowlanej;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 0,1;

- obowiązuje wysokość budynku nie większa niż 6,0 m;

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m. Wyjątek stanowi napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć, dla której obowiązuje wysokość nie większa niż 50,0 m;

- obowiązuje główny dach (tj. zajmujący nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku) stromy, dwu lub czterospadowy, w tym krzyżujący się, prosty lub naczółkowy, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45. Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§12. Ustalenia dla terenu o symbolu 51R o powierzchni 0,27 ha:

- teren rolniczy;

- dopuszcza się realizację obiektów budowlanych nie będących budynkami, w tym infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dla których obowiązuje wysokość nie większa niż 15,0 m.

§13. Ustalenia dla terenów o symbolach 58WS o powierzchni 0,13 ha i 73WS o powierzchni 0,09ha:

- teren wód powierzchniowych śródlądowych;

- dopuszcza się realizację obiektów budowlanych nie będących budynkami, w tym infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dla których obowiązuje wysokość nie większa niż 3,0 m.

§14. Ustalenia dla terenu o symbolu 59U o powierzchni 2,26 ha:

- teren zabudowy usługowej;

- dla działek zabudowanych niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się jej remonty i przebudowę, dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania na nowe funkcje zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

- przez teren przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu miejscowego;

- obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej;

- dopuszcza się realizację budynków w odległości 1,5 m od granicy działek budowlanych;

- obowiązuje powierzchnia czynna biologicznie nie mniejsza niż 25% powierzchni działki budowlanej. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie większa niż 50%. Dla działek z istniejącą zabudową, na których przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, dopuszcza się jego zachowanie;

- obowiązuje minimalna intensywność zabudowy równa 0, obowiązuje maksymalna intensywność zabudowy do 1,5;

- obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 12,0 m. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków o wyższej wysokości;

- obowiązuje wysokość wolno stojących lub przybudowanych obiektów budowlanych, nie będących budynkami, nie większa niż 15,0 m;

- obowiązują główne dachy (tj. zajmujące nie mniej niż 50% powierzchni wszystkich dachów na danym budynku):

  - płaskie, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 12 lub

  - strome, dwuspadowe, w tym krzyżujące się, proste lub naczółkowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 30 do 45.

Dopuszcza się realizację dachów drugorzędnych o dowolnym kształcie i nachyleniu. Obowiązuje krycie stromych dachów dachówką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachów stromych winny ograniczać się do naturalnych materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. Dla istniejących budynków dopuszcza się zachowanie innych kształtów, kątów nachylenia i pokryć dachów;

- wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie. Obowiązuje pastelowa kolorystyka dla tynkowanych elewacji (biele, szarości, beże) – nie więcej niż trzy kolory w jednej tonacji.

§15. Ustalenia dla dróg wewnętrznych o symbolach 01KDW o powierzchni 12,81 ha, 03KDW o powierzchni 0,24 ha, 04KDW o powierzchni 0,09 ha, 06KDW o powierzchni 0,05 ha, 07KDW o powierzchni 0,03 ha, 08KDW o powierzchni 0,02 ha, 010KDW o powierzchni 0,08 ha, 011KDW o powierzchni 0,14 ha, 012KDW o powierzchni 0,15 ha, 013KDW o powierzchni 0,06 ha, 015KDW o powierzchni 0,08 ha, 016KDW o powierzchni 0,13 ha, 017KDW o powierzchni 0,12 ha, 018KDW o powierzchni 0,04 ha, 019KDW o powierzchni 0,02 ha, 020KDW o powierzchni 0,10 ha, 021KDW o powierzchni 0,09 ha, 022KDW o powierzchni 0,04 ha, 023KDW o powierzchni 0,10 ha, 025KDW o powierzchni 0,05 ha, 027KDW o powierzchni 0,09 ha, 028KDW o powierzchni 0,10 ha, 029KDW o powierzchni 0,52 ha i 030KDW o powierzchni 0,07 ha:

- obowiązuje szerokość drogi 01KDW nie mniejsza niż 6,0 m i nie większa niż 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. Jednocześnie na nieprzelotowych zakończeniach drogi należy wydzielić place do nawracania o wymiarach nie mniejszych niż 13,5 x 13,5 m;

- obowiązuje szerokość drogi 03KDW nie mniejsza niż 4,0 m i nie większa niż 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. Jednocześnie na nieprzelotowym zakończeniu drogi należy wydzielić plac do nawracania o wymiarach nie mniejszych niż 13,5 x 13,5 m;

- obowiązuje szerokość dróg 04KDW, 06KDW i 029KDW równa 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. Jednocześnie na nieprzelotowych zakończeniach dróg należy wydzielić place do nawracania o wymiarach nie mniejszych niż 13,5 x 13,5 m;

- obowiązuje szerokość dróg 07KDW, 08KDW, 010KDW, 011KDW, 012KDW, 013KDW, 015KDW, 016KDW, 017KDW, 018KDW, 020KDW, 021KDW, 022KDW, 025KDW, 027KDW, 028KDW i 030KDW w istniejących liniach rozgraniczających;

- obowiązuje szerokość drogi 019KDW równa 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- obowiązuje szerokość drogi 023KDW równa 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. Jednocześnie na nieprzelotowym zakończeniu drogi należy wydzielić plac do nawracania o wymiarach nie mniejszych niż 13,5 x 13,5 m;

- drogi stanowią jednocześnie pasy technologiczne dla infrastruktury technicznej;

- tereny dróg 027KDW i 028KDW znajdują się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny dróg 01KDW, 019KDW i 029KDW przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez tereny dróg 01KDW i 029KDW przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”.

§16. Ustalenia dla publicznych dróg lokalnych symbolach 02KDL o powierzchni 0,39 ha, 026KDL o powierzchni 0,19 ha i 032KDL o powierzchni 0,17 ha:

- obowiązuje szerokość dróg w istniejących liniach rozgraniczających;

- tereny dróg 026KDL i 032KDL znajdują się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”.

§17. Ustalenia dla publicznych dróg dojazdowych symbolach 05KDD o powierzchni 0,07 ha, 09KDD o powierzchni 1,05 ha, 014KDD o powierzchni 0,85 ha i 031KDD o powierzchni 0,14 ha:

- obowiązuje szerokość drogi 05KDD równa 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- obowiązuje szerokość drogi 09KDD nie mniejsza niż 9,0 m i nie większa niż 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- obowiązuje szerokość drogi 014KDD nie mniejsza niż 4,5 m i nie większa niż 16,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

- obowiązuje szerokość drogi 031KDD w istniejących liniach rozgraniczających;

- droga 031KDD znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez teren drogi 014KDD przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez teren drogi 09KDD przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”.

§18. Ustalenia dla publicznej drogi głównej symbolu 024KDG o powierzchni 2,10 ha:

- obowiązuje szerokość drogi w istniejących liniach rozgraniczających;

- fragment drogi znajduje się w strefie ochrony historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno, którego granice oznaczono na rysunku planu miejscowego jako „obszar historycznego założenia ruralistycznego wsi Świeszyno”. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez teren drogi przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, którego oś wraz ze strefą kontrolowaną, w odległości 6 m od osi gazociągu wyznaczono na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”;

- przez teren drogi przebiega napowietrzna elektroenergetyczna linia najwyższych napięć relacji Dunowo – Żydowo (220kV) wraz ze strefą ochronną – pasem technologicznym o szerokości 50,0 m (t.j. po 25,0m od osi linii w obu kierunkach w rzucie poziomym), wyznaczonym na rysunku planu. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony strefy znajdują się w Rozdziale I „Ustalenia ogólne”.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA KOŃCOWE

§10. Dla dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wód powierzchniowych śródlądowych, terenów rolniczych i dla nieruchomości będących własnością komunalną nie ustala się stawki procentowej, służącej do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości, bowiem nie ma ona zastosowania.  Dla pozostałych terenów ustala się 30% stawkę procentową, służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, w momencie zbywania nieruchomości.

§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Świeszyno.

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Świeszyno z dnia …………………

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Świeszyno rozstrzyga, co następuje:

Do projektu planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie wniesiono uwag/ wniesiono uwagi....

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Świeszyno z dnia …………………

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

§1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, należy realizować zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

- Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie miejscowym, obejmują:

- przebudowę i budowę gminnych dróg publicznych,

- sieć wodociągową, służącą do obsługi terenów przyległych,

- sieć kanalizacji sanitarnej, służącą do obsługi terenów przyległych,

- oświetlenie gminnych dróg publicznych,

- dopuszcza się realizację sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej gminne drogi publiczne.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), przy czym limity wydatków budżetowych na programy inwestycyjne wieloletnie są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok.

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Świeszyno z dnia …………………

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę.