RIG.271.190.2016.WR                                            Świeszyno, dnia 18 sierpnia 2016r

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku remizy strażackiej w m. Mierzym - działka nr 93/6 obręb Mierzym Gmina Świeszyno.

  - Zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej.

- Rozbiórka łacenia połaci dachu.

- Rozbiórka obróbek blacharskich pokrycia dachu z blachy i porycia papowego.

- Rozbiórka jętek więźby dachowej.

- Wykonanie otworu na schody w suficie stropu belkowego (otwór o powierzchni 3m2)  Rys. nr 2 - Stan po przebudowie.

- Odbicie zawilgoconych i uszkodzonych tynków wewnętrznych ścian.

- Wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki do 5 km,

- Wywiezienie złomu pochodzącego z rozbiórki na składowisko

Roboty remontowe:

- Przedłużenie końcówek belek stropowych i krokwi – poszerzenie okapów dachu.

- Przeniesienie jętki więźby dachowej w wyższe położenie.

- Ułożenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej na krokwiach.

- Ułożenie łat i kontrłat na krokwiach.

- Ułożenie pokrycia z blachy fałdowej powlekanej (blacha TR 40/183).

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej płaskiej.

- Ułożenie nowego pokrycia stropodachu z papy termozgrzewalnej gr. 4,0 mm(wierzchniego krycia).

- Wykonanie rynien sr. 100 mm i rur spustowych śr. 80 mm z blachy ocynkowanej.

- Wykonanie podbicia okapów z płyt osb gr. 12 mm wraz z pomalowaniem.

- Wykonanie podbicia połaci dachowych z płyt osb gr. 12 mm na poddaszu.

- Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm na połaciach dachowych.

- Wykonanie podłogi z płyt osb gr. 22 mm na stropie belkowym.

- Wykonanie schodów drewnianych wewnętrznych z parteru na poddasze budynku Rys. nr 2 – Stan po przebudowie.

- Odgrzybienie i impregnacja zawilgoconego fragmentu muru z cegły (przez szczotkowanie i dwukrotne smarowanie preparatem solnym).

- Odtworzenie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych ścian.

Roboty malarskie wewnętrzne:

- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania,

- malowanie emulsyjne sufitów dwa razy,

- malowanie emulsyjne ścian dwa razy,

- malowanie olejne bramy.

Elewacja

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni tynków zewnętrznych,

- zagruntowanie powierzchni ścian preparatem gruntującym,

- ułożenie wyprawy elewacyjnej,

- malowanie emulsyjne powierzchni elewacji.

- wykonanie opaski z kostki polbruk gr. 6 cm o szerokości 50 cm.

Studnia chłonna z podłączeniem rynny:

- wykonanie studni chłonnej śr. 1000 mm i głębokości 2,0 m z kręgów wypełnionej kruszywem,

- wykonanie rurociągu z PCW śr. 100 mm w wykopie i na ścianie budynku 
z podłączeniem rury spustowej,

Ogrodzenie

- Wykonanie odcinka ogrodzenia z desek żelbetowych na słupkach żelbetowych o wysokości 1,50 m,

- wykonanie furtki z kształtowników i prętów stalowych o szerokości 1,0 m i wysokości 1,50 m

Zamawiający wymaga przed realizacją remontu przedstawienia do akceptacji dobranego materiału oraz kolorystyki. Wykonawca nie ma prawa zamontowania w/w elementów bez wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca udzieli min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w skład której wchodzą:

- Ogólna charakterystyka obiektu i robót wraz z Rys. nr 1 i rys. nr 2.

- Przedmiar robót .

  - Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

UWAGA:

Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego stanowi materiał wyłącznie poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na własne ryzyko może go wykorzystać do obliczenia ceny oferty. Ewentualne błędy w przedmiarach robót np. zaniżone ilości lub brak jakiegoś elementu nie będą podstawą  do  żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, które jako ryczałtowe nie może ulegać zmianom.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 07.10.2016r.

- Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) – 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2016r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

- pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

- Warunki płatności;

Zamawiający wymaga wystawienia faktury.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

- Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Wioletta Ryndziewicz tel - Kierownik Referatu ds. inwestycji i rozwoju gminy 94 3160153

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

  - Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

  - Rozliczenie następuje tylko w PLN.

  - Termin związania ofertą – 30 dni.

  - Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik do formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym”

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie ………………………………………………………………….....................……..)

W terminie do 07.10.2016r.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 12 70 / faks 94 316 14 91

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..			   ………………………………..

Miejscowość i data                                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik do formularza ofertowego

………………………………  					                     ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym”

.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .

……………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UMOWA nr RIG – …………/2016 - wzór

W dniu …………. 2016r. w  Świeszynie  pomiędzy:

Gminą Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71,

REGON: 330920707,NIP: 499-05-21-087, 
reprezentowaną przez:

Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Remigiusza Szymańskiego

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………, NIP:……………………., REGON:………………………..

reprezentowany przez:

……………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

na podstawie Zarządzenia nr 199/VII/2016 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 01.04.2016r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000,00 euro obowiązujący w Urzędzie Gminy Świeszyno, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym”

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym w zapytaniu ofertowym, obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą z dnia ……………………. stanowiącymi łącznie treść załączników do niniejszej umowy.

- Roboty budowlane określone niniejszą umową zostaną wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

CZAS TRWANIA UMOWY

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
w terminie od dnia podpisania umowy do dnia ……………….

- Należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nadających się do usunięcia Zamawiający przerywa czynność odbioru i wyznacza termin usunięcia wad.

Po ich usunięciu  następuje odbiór przedmiotu umowy. Termin do usunięcia wad i usterek nie przedłuża terminu wykonania umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia lub nie usuniętych po wezwaniu Zamawiający może stosownie do swego wyboru:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę,

- żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

- żądać wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji,

- odstąpić od umowy.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad 
i usterek także termin ich usunięcia.

- Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokólarnego usunięcia tych wad.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności.

- W przypadku nie ujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności odbiorowych.

§ 3

REPREZENTACJA NA BUDOWIE

Nadzór nad realizacją umowy:

- Ze strony Wykonawcy jako osobę do kontaktów wyznacza się ...........................tel. .................

- Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawca wyznacza się;...............tel. .................

Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie

§ 4

OBOWIĄZKI STRON

- Świadczenie wymienionych robót Wykonawca przyjmuje jako profesjonalista 
i przyjmuje odpowiedzialność za szkody Wykonawcy spowodowane wyłącznie lub pośrednio wskutek nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadzie ryzyka.

- Do obowiązków Wykonawcy należy

- wykonywanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz  wytycznymi Zamawiającego,

- zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z prawidłowym wykonaniem zlecenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia, a także niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania roboty będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Koszty materiałów niezbędnych do wykonywania umowy oraz koszty dojazdów ponosi  Wykonawca.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - Przekazanie niezbędnych danych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

    - odbiór przedmiotu umowy,

    - terminowe uregulowanie płatności.

§ 5

WYNAGRODZENIE

      - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z ofertą z dnia ………………………... w kwocie: …………………..(słownie:…)

      - Zamawiający wymaga wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez uwag protokół odbioru.

      - Strony ustalają, że zapłata za realizację umowy będzie dokonana na podstawie faktury w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, pod warunkiem dokonania końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

      - Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres 36
m-cy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych i powstałe w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zapewnia:

- bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją,

- czas naprawy zgłoszonych wad nie dłuższy niż 5 dni,

- czas reakcji na zgłoszenie nie dłużej niż 24 godziny  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Reklamacje składane będą na piśmie i przekazywane poprzez fax., lub drogą 
e-mailową.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie lub nabyć towar wolny od wad od innych osób  na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia.

- Roszczenia z rękojmi Zamawiający zgłasza Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wykrycia wady.

- Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy jeżeli wykaże, że uszkodzenia te powstały z powodu niewłaściwej obsługi lub niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego w tym uszkodzeń mechanicznych.

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie, 
a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy tytułem wynagrodzenia z niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, po zabezpieczeniu wszystkich zasadnych roszczeń Zamawiającego, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeśli takie wystąpią.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi lub rozwiąże umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego,

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie 
w wykonaniu umowy  lub jej części przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

3) w wysokości 500 zł w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie 
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

- Kara pieniężna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

§ 7

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca z własnej winy przerwał realizację przedmiotu umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni.

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy i nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy nienależycie i niezgodnie z umową.

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 tygodni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości równej wartości zrealizowanego zgodnie z umową przedmiotu umowy po potrąceniu naliczonych kar umownych.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może zlecić, niezależnie od treści oferty, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że dochowa trybu określonego niniejszą umową, a podwykonawcy posiadają kwalifikacje do ich wykonania i na warunkach określonych tą umową.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz

z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją 
i rękojmią oraz określać wynagrodzenie podwykonawcy mieszczące się 
w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający żąda podpisania przez Wykonawcę, podwykonawcę i Zamawiającego umowy przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy w części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy ustalonemu w umowie, o której mowa w ust. 3, na wypadek powstania obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie art. 6471 § 5 Kc.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy w trybie art. 6471 § 2 Kc.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Sprzeciw Zmawiającego oznacza nie przyjęcie odpowiedzialności wobec podwykonawcy w trybie art. 6471 Kc.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

- Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą podwykonawców. Płatność należności na konto podwykonawcy Wykonawca powinien udokumentować Zamawiającemu przy składaniu następnej faktury wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci z wynagrodzenia Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłacone podwykonawcy wynagrodzenie pomniejsza wynagrodzenie należne Wykonawcy. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

ZMIANY UMOWY

Zamawiający zgodnie przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany zakresu  umowy, jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, jeśli zmiany te wpływają na zakres lub przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obwiązującej stawki VAT;

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Strony wyłączają możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze znanych adresów stron uznaje się za skutecznie doręczone.

- Wszystkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

…………………………………………….

PRZY KONTRASYGNACIE

……………………………………………..