ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

MAPA LOKALIZACYJNA – SKALA 1:10000			RYS. nr O0

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - SKALA 1:500			RYS. NR O1.1 – O1.6

C Z Ę ŚĆ   O P I S O W A

OPIS  TECHNICZNY

Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy dróg gminnych w miejscowości Konikowo.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na  drogach (Dz.U. nr 220,poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003r.)

 Załącznik nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na  drogach

- Tekst jednolity ustawy – Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2012  roku nr 0, poz. 1137) wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 IX 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz.U. Nr 177 poz. 1727 z 2003r/;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. nr 140, poz.1481 z dn. 19.06.2004r.)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz.1393 z dn. 12.10.2002r.)

- Ustawa z dnia 27 kuty 2015 r. ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 460 z 2015)  z późniejszymi zmianami

- Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – GDDKiA; czerwiec 2010

- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowa lokalizacja jest położona w miejscowości Konikowo i obejmuje łącznie siedem odcinków dróg, które przewidziane są do przebudowy. W obecnej chwili drogi te służ dojazdowi do zabudowy jednorodzinnej, usługowej i do pól uprawnych. Ich szerokość waha się od 2,0-7,0 m i mają nawierzchnię gruntową. Po zakończeniu przebudowy drogi te będą mieć nawierzchnie z kostki betonowej.

Wjazd na rozpatrywany obszar odbywa się poprzez drogi gminne miasta Koszalin, Drogę Wojewódzką 167 oraz drogę powiatową Konikowo-Niekłonice.

- ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

- W ramach zadanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Konikowo zaplanowano: przebudowę wskazanych dróg gminnych. Szerokość dróg dwukierunkowych będzie wynosić 5,0 i 4,5 m, a jednokierunkowych 3,0 m. Chodniki w będą mieć szerokość 2,0 m.

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Założono, że obszar będzie terenem strefy zamieszkania dopuszczającą ruch pieszych po jezdni i parkowanie na poboczach we wskazanych miejscach. Dopuszczalny ruch na wskazanym terenie nie może przekraczać 8t/oś.

Istniejące oznakowanie pionowe w rejonie prowadzenia robót:

- Na wskazanym obszarze należy zdemontować istniejące oznakowanie pionowe, z wyłączeniem oznakowania związanego z drogami nadrzędnymi.

Istniejące oznakowanie poziome w rejonie prowadzenia prac:

- BRAK.

- ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

- Projektowane oznakowanie stałe w rejonie planowanej inwestycji:

- Dla pojazdów wjeżdżających na teren objęty projektem z dróg nad- i równorzędnych należy ustawić znaki D-40 („Strefa zamieszkania”);

- Dla pojazdów opuszczających strefę objętą projektem należ ustawić znaki D-41 (Koniec strefy zamieszkania);

- Odcinki E-F, B’-E’, A”-G” są jednokierunkowe – w miejscach zakończenia tych odcinków należy ustawić znaki B-2 (zakaz wjazdu) oraz odpowiednio na drogach przyległych do skrzyżowania z nimi znaki B-21 (zakaz skręcania w lewo) i B-22 (zakaz skręcania w prawo);

- OGÓLNY SCHEMAT OZNAKOWANIA MIEJSCA POSTOJU – znak D-18 z tabliczką T-30h należy ustawić 5,0 m za łukami, zjazdami lub przewężaniami, a zakończenie strefy postoju  D-44 około 5,0 przed łukami, zjazdami lub przewężaniami;

- OGÓLNY SCHEMAT OZNAKOWANIA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH – na terenie zamieszkania nie ma konieczności dodatkowego oznakowania;

- Odcinek A-B, aż do drogi powiatowej jest przewidziany jako droga główna z pierwszeństwem przejazdu i należy przy skrzyżowaniach zastosować znak D-1 (droga z pierwszeństwem przejazdu), a na drogach podporządkowanych znak A-7 (ustąp pierwszeństwa);

- Na skrzyżowaniu E’ założono, że główny przejazd odbywać się będzie na odcinkach C’-E’ i E’-B’, w związku z powyższym przy znakach D-1 i A-7 zostaną umieszczone tabliczki informujące o pierwszeństwie ruchu;

- BEZWZGLĘDNIE należy oznakować tablicami U-9a lub U-9b elementy, które znajdują się w skrajni drogowej(ewentualnie wykonać malowanie tych elementów) .

SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAŁA W CZĘŚCI GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

- WIELKOŚCI I WIDOCZNOŚĆ ZNAKÓW

- Do oznakowania istniejących dróg  zastosowano znaki następujących grup:

Na  drogach głównych:

- Należy wykonać oznakowanie ze znaków średnie (S)

Dla zapewnienia widoczności znaku z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy użyć folii odblaskowej typu 2.

PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU:

Koniec 2018 roku (po oddaniu inwestycji do użytkowania).

- ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW PIONOWYCH

Znaki umieścić należy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni drogi (rys.6.1-6.2).

Znaki mocować na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wykonanych             z materiałów trwałych. Zaleca się umocowanie znaków na słupkach metalowych o przekroju kołowym.

Rys. 6.1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

Rys. 6.2. Wysokość umieszczania znaków na drogach

Na jednym wsporniku umieszcza się z zasady jeden znak. Następny powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości min.10 m. W przypadkach zastosowania dwóch znaków na jednym słupku, należy je umieszczać w układzie pionowym w sposób przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w części graficznej niniejszego opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znaków pokazano poniżej (rys.6.3.).

Rys. 6.3. Sposoby umieszczania dwóch znaków na jednym słupku

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 50 w kierunku jezdni. W przypadku znaków umieszczonych na łukach poziomych, odchylenie tarczy znaków należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od jego kierunku (rys.6.4).

Rys. 6.4. Odchylenie tarczy znaków

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKÓW

| ### l.p. | ### wyszczególnienie | ### numer | ### j.m. | ### ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ZNAKI OSTRZEGAWCZE |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Ustąp Pierwszeństwa | ### A -7 | ### szt. | ### 14 |
| ### ZNAKI ZAKAZU |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Zakaz wjazdu | ### B-2 | ### szt. | ### 3 |
| ### 3 | ### Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8 ton | ### B-19 | ### szt. | ### 8 |
| ### 4 | ### Zakaz skręcania w lewo | ### B-21 | ### szt. | ### 3 |
| ### 5 | ### Zakaz skręcania w prawo | ### B-22 | ### szt. | ### 3 |
| ### 6 | ### Tabliczka „Nie dotyczy służb” | ### - | ### szt. | ### 3 |
| ### ZNAKI INFORMACYJNE |  |  |  |  |
| ### 7 | ### Droga z pierwszeństwem | ### D-1 | ### szt. | ### 18 |
| ### 8 | ### Droga jednokierunkowa | ### D-3 | ### szt. | ### 3 |
| ### 9 | ### Parking | ### D-18 | ### szt. | ### 22 |
| ### 10 | ### Tabliczka „Koniec” | ### T-3a | ### szt. | ### 11 |
| ### 11 | ### Tabliczka „Parkowanie równoległe z jednym kołem na jezdni” | ### T-30h | ### szt. | ### 11 |
| ### 12 | ### Strefa Zamieszkania | ### D-40 | ### szt. | ### 7 |
| ### 13 | ### Koniec strefy zamieszkania | ### D-41 | ### szt. | ### 8 |
| ### 14 | ### Teren zabudowany | ### D-42 | ### Szt. | ### 2 |
| ### POZOSTAŁE OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| ### 15 | ### Próg zwalniający | ### - | ### szt. | ### 12 |
| ### 16 | ### Miejscowość „Konikowo” | ### E-17a | ### szt. | ### 2 |
| ### 17 | ### Koniec miejscowości „Konikowo” | ### E-18a | ### szt. | ### 2 |
| ### 18 | ### Tabliczka kierunku pierwszeństwa (zgodnie z projektem oznakowania) | ### T-6a | ### szt. | ### 6 |
| ### SŁUPKI |  |  |  |  |
| ### 19 | ### Słupki do znaków | ### - | ### Szt. | ### 73 |

- Sporządził:

- mgr inż. Wojciech Łoś