RIG.271.22.2017.EZS                                               Świeszyno, dnia 29 marca 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający   Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno zaprasza do złożenia ofert na:

„Przebudowę zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino na działkach nr 62/1, 62/2, 128, 172/2, 51/2 obręb ewidencyjny Niedalino. Zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 167.

Przebudowę planuje  się w ścisłym nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego tj. do istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 167. Istniejące zjazdy publiczne posiadają szer. 13,0m i 5,8m, typu bramowego. Projektowana nawierzchnia dróg gminnych będzie posiadała szer. na odc. A - B - 4,5m, odc. C - D i pozostała nawierzchnia - 3,5m. Przy jezdniach projektuje się wydzielone kolorem kostki dwa miejsca postojowe wzdłużne o wym. 3,0 x 6,0m.

Spadek podłużny niwelety projektuje się od 0,31% do 1,05%. Wysokościowo niweleta projektowanej nawierzchni jest wytrasowana w ścisłym nawiązaniu do istniejącej nawierzchni zjazdów z drogi wojewódzkiej 167, istniejącej konfiguracji terenu oraz zjazdów do pobliskich zabudowań. Spadki porzeczne zjazdów projektuje się zgodne z istniejącym spadkiem drogi woj. 167 tj. ~1%. Spadki poprzeczne dróg gminnych i miejsc postojowych projektuje się jednostronne 2%.

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych, dróg gminnych i miejsc postojowych:

8 cm – kostka betonowa wibroprasowana

5 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

30 cm – warstwa odsączająca z piasku

Razem grubość nawierzchni: 63 cm

Pobocze wyplantować z ułożeniem warstwy humusu grubości 10 cm i obsianiem trawą. Obramowanie nawierzchni z krawężnikiem betonowym wtopionym wjazdowego o wym. 15x22x100 cm (zgodnie z planszą sytuacyjną dróg zamieszczoną w projekcie budowlanym). Krawężniki należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Odwodnienie powierzchniowe na pobocze i urządzony teren zielony.

Nie planuje się wycinki drzew.

Zakres robót do wykonania.

- Nawierzchnia zjazdów publicznych z DW167			78,00 m2

- Nawierzchnia dróg gminnych i zjazdów indyw.		250,00 m2

- Nawierzchnia miejsc postojowych				  86,00 m2

- Pobocza i tereny zielone						175,00 m2

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które to pozwolenie należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Koszty zajęcia pasa drogowego  pokrywa Wykonawca.

Po wykonanych robotach budowlanych należy wykonać dokumentację powykonawczą, zawierająca m.in. oświadczenie kierownika robót o zakończeniu budowy, kopie projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, mapę geodezyjną powykonawczą, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, itp. Forma i treść dokumentacji powykonawczej  w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, w skład której wchodzą:

- projekt budowlany

- przedmiar robót

- szczegółowe specyfikacje techniczne

Wykonawca udzieli min.3 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin realizacji zamówienia –30.06.2017r.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Kryterium wyboru oferty:

Cena - 90% (max 90 pkt.),

Gwarancja – 10%. (max 10 pkt.) 
(okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy jednak nie dłuższy niż 60 m-cy)

Max suma punktów do osiągnięcia 100

  - Sposób wyliczenia punktów:

  - W kryterium cena za punkty obliczone zostaną na podstawie następującego wzoru:

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________  x    100  x 90%

cena badanej oferty

gdzie:
            - stosowana punktacja:   0  - 90 pkt.   gdzie  1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  cena wynosi 90.

  - W kryterium gwarancja punkty zostaną naliczone zgodnie z poniższą tabelą:

| Zadeklarowany okres udzielenia gwarancji | Punkty |
| --- | --- |
| 36 m-cy (min ) | 0 |
| 48 m-cy | 5 |
| 60 m-cy (max) | 10 |

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował 36 miesięczny okres gwarancji.

Max ilość punktów, które można otrzymać w kryterium  gwarancja  wynosi 10.

  - Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów sumując punkty uzyskane w ww. kryteriach.

- Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 07 kwietnia 2017r. godz. 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno, pok. Nr 1.

- pocztą na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
 76-024 Świeszyno

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

W przypadku braku jasnego (wyżej wskazanego) oznaczenia, list może zostać potraktowany jak zwykła poczta i otwarty wraz z pocztą przychodzącą danego dnia, co spowoduje dostarczenie do osoby merytorycznej po terminie otwarcia. 
W takim przypadku oferta traktowana jest jako oferta złożona po terminie.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

- Warunki płatności;

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.

- Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Ewa Jacewicz – inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 94 31 60 147, 94 31 60 120, Ewa Suska-Zinowska  - inspektor ds. inwestycji i drogownictwa tel - 94 3160 139.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.

  - Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

  - Rozliczenie następuje tylko w PLN.

  - Termin związania ofertą – 30 dni.

  - Zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy zawiera załącznik nr 4 – wzór umowy

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - wg załącznika nr 1

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg załącznika nr 2

- W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu drogi z kostki betonowej o powierzchni min. 80m2, 
z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz 
z załączeniem dowodów, że robota ta została wykonana należycie zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona – wg załącznika nr 3

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Nr rachunku bankowego

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………….

tel………………………………………….. e-mail………………………………………….

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Przebudowa zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

Za cenę ofertową netto  ……………….....zł

(słownie ……………………………………………………………………...........................)

Za cenę ofertową brutto ………………....zł

(słownie ………………………………………………………………….....................……..)

W terminie do 30.06.2017r.

Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …………miesięcy od daty odbioru końcowego. (min. 36 m-cy, max. 60 m-cy)

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina  Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

tel.  94  316 01 20 / faks 94 316 14 91

Ponadto:

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem wszelkie informacje  konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;

- Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującym prawem.

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

………………………………..			   ………………………………..

Miejscowość i data                                  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

pieczątka wykonawcy

Załącznik Nr 2

………………………………  					                     ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)							(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  Z POSTĘPOWANIA;

Składając ofertę na:

„Przebudowę zjazdów i dróg gminnych w miejscowości Niedalino”

.

oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm).

……………………………………………… 
        (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik Nr 3

………………………………  			                  ……………………………

(nazwa i adres wykonawcy)					(miejscowość, data)

WYKAZ ROBÓT

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Podmiotu na rzecz którego wykonano roboty. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub wykonywane były (są) należycie.

…………………………………………       
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)