UL. OBWODOWA 11J, 03-532 WARSZAWA

---------------------------------------------------------------------------------------

EGZEMPLARZ   NR

Temat :		                                     	       PROJEKT  WYKONAWCZY  TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ i GOPS

W NIEDALINIE, GMINA ŚWIESZYNO

76-024 ŚWIESZYNO, Niedalino 29A

dz. nr 125/6, obręb Niedalino

KATAEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO   IX

Faza : 								               PROJEKT WYKONAWCZY

Branża :							                                        ARCHITEKTURA

Inwestor:			                                                                        Gmina Świeszyno

76-024 Świeszyno 71

Jednostka			ARGOX  Sp. z o.o.

Projektowa:			03-532 Warszawa,  ul. Obwodowa 11j

.

ARCHITEKTURA	projektant	mgr inż.  arch. Marta Filek - Wachnik  nr GP. upr.409/90 				asystent proj.    mgr arch. Katarzyna Mużecka

sprawdzający	mgr inż.  arch. Dorota Bujnowska-Cechniak upr. nr WA-154/94

WARSZAWA, lipiec 2016r.

SPIS TRESCI: str. 1 str. 2 str. 3-6 str. 7 str. 8-11 str. 11-28 str. 29-31 str. 32-43

- STRONA TYTUŁOWA

- SPIS  TREŚCI  PROJEKTU

- UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

- OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁKI

- OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJA BIOZ

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

Projekt zagospodarowania terenu				rys. nr  1

Rzut  parteru   i  przyziemia					rys. nr  2

Rzut  dachu      						rys. nr  3

Przekrój  A – A			   				rys. nr  4

Elewacja  północna						rys. nr  5

Elewacja  zachodnia  i wschodnia				rys. nr  6

Elewacja  południowa						rys. nr  7

Wykaz stolarki  okiennej  i  drzwiowej do wymiany		rys. nr  8

Detal 1								rys. nr  9

Detal 2								rys. nr  10

Detal 3								rys. nr  11

Detal 4								rys. nr  12

# O Ś W I A D C Z E N I E

Niżej  podpisane :

mgr  inż. arch. Marta  Filek – Wachnik,   jako  projektant

oraz

mgr  inż.  arch. Dorota  Bujnowska – Cechniak,  jako  sprawdzający

PROJEKTU   WYKONAWCZEGO   TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I GOPS,  STOJĄCEGO NA DZIAŁCE NR 125/6, NIEDALINO 29A, GMINA ŚWIESZYNO

opracowanego  dla  Gminy Świeszyno,   po  zapoznaniu   się   z   przepisami  ustawy  z  dnia                         7 lipca 1994 r. –  Prawo  budowlane   (  jednolity   tekst  Dz. U. z  2013r.  poz. 1409,  z  późniejszymi  zmianami  Dz.U. 2016, poz. 290),  zgodnie  z  art.20   ust.4  tej   ustawy  niniejszym  oświadczają,   że  projekt   został  wykonany  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  Prawa  oraz  zasadami   wiedzy   technicznej .

mgr  inż. arch. Marta Filek-Wachnik

upr. nr  GP. upr. 409/90

mgr  inż.  arch.  Dorota  Bujnowska - Cechniak

upr. nr  WA - 154/94

Warszawa, 28  lipiec 2016 r.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIAŁKI

- DANE OGÓLNE

1.1   ADRES OBIEKTU

ŚWIETLICA WIEJSKA I GOPS

76-024 ŚWIESZYNO, NIEDALINO 29A

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z czerwca 2016

- Audyt energetyczny z maja 2016

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy i przepisy

1.3.  OKREŚLENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA wg CPP:

- grupa robót: 45000000-7 Roboty budowlane;

- klasa robót: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest  projekt budowlany termomodernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej                         i Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej , znajdującego się we wsi Niedalino 29A,  na działce                          o numerze ewidencyjnym 125/6, w Gminie  Świeszyno.

Typ  obiektu  - obiekt  użyteczności  publicznej

Sposób  użytkowania  -  Świetlica wiejska i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rok  zakończenia  budowy  -   lata 60 XXw.

Budynek  nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Opis  ogólny  budynku:

Budynek   jest  jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma    1  kondygnację  naziemną  -   parter.

Budynek wzniesiono w technologii murowanej tradycyjnej.

Fundamenty z betonu żwirowego, ściany z cegły ceramicznej, stropy żelbetowe, stropodach kryty papą. Stolarka otworowa wymieniona na PCV

Zakres projektu termomodernizacji obejmuje :

- ocieplenie stropodachu styropapą gr.21cm

- remont kominów

- ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia styropianem gr. 16cm, metodą lekką mokrą

- izolację fundamentów i ścian fundamentowych

- ocieplenie strefy cokołowej (do 30cm nad gruntem) styrodurem gr. 12cm

- wymianę okien na okna PCV o współczynniku U=0,9,

- wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe ocieplone o współczynniku U=1,3,

- remont ścian i sufitów, gdzie wystąpiły rysy i spękania

- remont krat i konstrukcji stalowych

- wymiana instalacji c.o.,  z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi

- modernizacja systemu przygotowywania c.w.u., z wymianą podgrzewaczy wody

- zabezpieczenie antykorozyjne łańcuchów

- naprawa ogrodzenia

  - BILANS  TERENU   -  bez  zmian

  - PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI

Planowana inwestycja dotyczy prac  związanych z termomodernizacją obiektu.

Nie przewiduje się jakichkolwiek zmian zagospodarowania działki i terenu, w tym układu komunikacyjnego, ukształtowania terenu i zieleni. Nie zmienia się funkcja obiektu.

Budynek jest wyposażony w energię elektryczną, wodę i kanalizację.

Na terenie działki  jest  zlokalizowane  utwardzone  miejsce  na  zamknięte  pojemniki  na  odpady,    z   których  śmieci  są  wywożone  przez  specjalistyczną  firmę  do  wywozu  nieczystości.

Wejście    i  wjazd  na  działkę  oraz  miejsca  parkingowe istniejące .

Działka  jest  uporządkowana   i   zagospodarowana  zielenią.

Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną: istniejące, bez zmian

Odprowadzanie wód opadowych: istniejące, bez zmian

Obsługa komunikacyjna: istniejąca, bez zmian

  - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Przedmiotowy obiekt zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynków niskich, zaliczonych do kategorii ZL III określa się na klasę „B”. Przyjęty system docieplenia projektowany jest w klasie NRO.

  - OBSZAR  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU

Obszar  oddziaływania  obiektu  mieści się  w  granicach  własnej  działki  nr  125/6.

OPIS TECHNICZNY

- OPIS  OGÓLNY OBIEKTU

2.1. 	OPIS

Budynek Świetlicy Wiejskiej i GOPS w Niedalinie, to parterowy obiekt, niepodpiwniczony.

Budynek był wielokrotnie remontowany.

Ma 1 kondygnację naziemną –parter.

Konstrukcja budynku: ściany z cegły ceramicznej,

Dach - stropodach, jednospadowy, żelbetowy.

Na przegrodach zewnętrznych brak izolacji termicznej.

Tynk zewnętrzny –ubytki i złuszczenia, spękania.

Stan budynku - dobry.

Nie spełnia obowiązujących norm cieplnych. Występują liczne spękania na sufitach i ścianach.

Brak izolacji fundamentów i cokołów powoduje podsiąkanie wilgoci.

Ściany – jednowarstwowe, nieocieplone, brak izolacji pionowej i poziomej

Dach – jednospadowy, żelbetowy, nieocieplony, pokryty papą

2.2. 	STAN  ISTNIEJĄCY

FUNDAMENTY  -  betonowe gr. 30cm; zawilgocone

ŚCIANY  CZĘŚCI  NADZIEMNEJ

- ściany  zewnętrzne i nośne   -   cegła ceramiczna na zaprawie cementowo – wapiennej;

- ściany działowe -  murowane cegły ceramicznej, na zaprawie cementowo – wapiennej;

KONSTRUKCJA  DACHU  - jednospadowy, żelbetowy, pokryty papą

WYPOSAŻENIE  TECHNICZNE

-instalacja  elektryczna

- instalacja  odgromowa - do sprawdzenia ciągłości przewodów i oporności,

- instalacja  zimnej  wody   i  kanalizacji

- instalacja  ciepłej  wody –  do modernizacji

- instalacja  centralnego  ogrzewania – do modernizacji.

- instalacja gazowa –  tak

- telekomunikacja - telefon,

SYSTEM  WENTYLACJI  BUDYNKU -  wentylacja grawitacyjna

SYSTEM   OGRZEWANIA   BUDYNKU  - c.o. – kocioł gazowy

STOLARKA  OKIENNA  - część PCV w stanie dobrym; część drewniana – w bardzo złym stanie

STOLARKA  DRZWIOWA  -  w części PCV i aluminiowa; w części stalowa.

WYKOŃCZENIE –

tynki  wewnętrzne  - cementowo-wapienne,  w sanitariatach i pomieszczeniach kuchni - glazura

tynki  zewnętrzne  -  cementowo - wapienne

pokrycie  dachu  - 2 x papa na lepiku

obróbki  blacharskie  -  z blachy ocynkowanej  -  do wymiany

rynny  i  rury spustowe  -   z blachy malowanej – do wymiany

istniejące  ocieplenie  ścian , dachu  -  brak

rodzaj  posadzek  - terakota, PCV

2.3     BILANS POWIERZCHNI / stan istniejący

Powierzchnia zabudowy 				410,00 m2

Powierzchnia całkowita 				263,52 m2

Powierzchnia pomieszczeń netto 			238,00 m2

Kubatura pomieszczeń ogrzewanych	           1.120,00 m3

Powierzchnia użytkowa 			              238,00 m2

- STAN TECHNICZNY OBIEKTU

OPIS  OGÓLNY

Przedmiotowy obiekt to parterowy budynek, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., instalacje elektryczne, odgromowe i telekomunikacyjne.

Ogólnie kondycja techniczna całego budynku jest dobra.

Ściany na gruncie, bez izolacji.  Zalecana izolacja ścian fundamentowych w gruncie.

Nie stwierdzono zużycia technicznego podstawowych elementów konstrukcyjnych: ścian nośnych oraz stropodachu.

Brak izolacji termicznej ścian i stropodachu. Brak  izolacji termicznej stropodachu wpływa na bardzo niekorzystne warunki bytowania, gdyż latem pomieszczenia się przegrzewają a zimą bardzo schładzają. Poza tym brak izolacji termicznej źle wpływa na konstrukcję stropodachu, która poddawana jest na duże amplitudy temperatur. Spękania na ścianach i suficie wewnątrz obiektu.

Zalecana docieplenie dachu, z wykonaniem nowych obróbek blacharskich i orynnowania.

Budynek nie spełnia wymagań obowiązujących norm izolacyjności cieplnej, ze względu na brak izolacji termicznej.

Ściany fundamentowe nie posiadają żadnej izolacji. Postępują uszkodzenia związane z wilgocią pochodzącą z opadów. W niektórych miejscach cokół budynku wystaje poza lico ścian nadziemia, w pozostałych brak jest cokołu. Powoduje to ingerencję wód opadowych w ściany obiektu.

Należy zwrócić uwagę na sposób odprowadzania wody opadowej z budynku oraz zalewanie wodami powierzchniowymi, które są głównym czynnikiem występowania wilgoci w ścianach fundamentowych oraz  w następstwie tego postępującej degradacji murów. Na uwagę zasługuje to, by opaska wokół budynku wykonana była tak, by odprowadzała wody opadowe oraz zabezpieczała bezpośrednio teren wokół ścian fundamentowych przed zalewaniem wodami opadowymi.

- PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Projekt przewiduje następujący zakres robót:

ROBOTY BUDOWLANE

- wymianę okien na okna PCV, U=0,90, wg załączonego wykazu

- wymianę drzwi na drzwi aluminiowe, z wkładką termiczną U=1,3 wg załączonego wykazu

- izolację ścian fundamentowych przylegających do gruntu folią kubełkową, wraz   z  niezbędnymi   robotami  towarzyszącymi  polegającymi   na  hydroizolacji ścian

- ocieplenie  ścian budynku styropianem gr. 16cm metodą lekką mokrą, wraz   z  niezbędnymi   robotami  towarzyszącymi  polegającymi   na  wykonaniu wyprawy elewacyjnej

- ocieplenie stropodachu styropapą gr.21cm,  z wymianą obróbek blacharskich  i orynnowania                      z blachy ocynkowanej

- remont kominów

- naprawa spękanych ścian i sufitów, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi polegającymi na ich pomalowaniu

- wykonanie maskownic drewnianych  do nowych grzejników, wykonanych  zgodnie z wymogami przepisów techniczno-budowlanych  dla szkół wg poniższego wykazu grzejników

- remont krat i konstrukcji stalowych

- naprawa ogrodzenia wraz z impregnacją, zabezpieczeniem antykorozyjnym i konserwacją

ROBOTY INSTALACYJNE:

- wymiana instalacji c.o. (przewody, grzejniki z zaworami termostatycznymi)

- modernizacja systemu c.w.u., z wymianą podgrzewaczy wody

- remont instalacji odgromowej

Wszelkie prace związane z remontem budynku będą prowadzone w sposób i z wykorzystaniem materiałów takich samych jak istniejące lub lepsze. Celem projektu jest polepszenie charakterystyki energetycznej budynku.

## ROBOTY WSTĘPNE

Opaska wokół obiektów  - Należy zdemontować istniejącą nawierzchnię opasek i obejść.                            Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych, wykonać nową opaskę wokół obiektu                 z kostki betonowej lub płyt betonowych w kolorze szarym, na szczelnie wykonanej podsypce                        z cementem. Opaskę wykonać wokół całego obiektu.

Schody wejściowe – Oczyścić,  uzupełnić ubytki, zabezpieczyć środkiem hydrofobowym.

Rury spustowe i orynnowanie - Na czas remontu zdemontować wszystkie istniejące rury spustowe oraz orynnowanie. Zdemontowane elementy wymienić na nowe z blachy ocynkowanej.

Instalacja odgromowa - Na czas robót remontowych zdemontować istniejącą instalację odgromową. Po zakończeniu remontu wykonać nową instalację i zamontować na starym śladzie.

Kratki wentylacyjne - Zdemontować istniejące zniszczone kratki wentylacyjne. W ich miejsce wykonać nowe  odtworzeniowo, w kolorze elewacji.

Balustrady, kraty i stalowe elementy konstrukcyjne, drabiny -  W miarę możliwości zdemontować  istniejące  balustrady, kraty i elementy stalowe  z  pozostawieniem kotew  do  ponownego  zamocowania. W innym przypadku remont wykonać bez demontażu. Wykonać remont                                i konserwację z zabezpieczeniem środkiem antykorozyjnym. Oczyścić ze starej warstwy farby,                     a następnie nałożyć podkład reaktywny i pomalować farbą poliwinylową  w kolorze RAL 7045. Ponownie zamontować w swoje miejsca, uwzględniając pogrubienie  ściany  spowodowane                       jej  ociepleniem.

Zadaszenie nad wejściami do obiektu -  Istniejące lekkie zadaszenia nad wejściami do budynku zdemontować na czas wykonania termomodernizacji obiektu. Elementy poddać konserwacji, wymienić wypełnienie z płyt Lexan na nowe, w kolorze białym. Elementy metalowe malować                   na kolor grafitowy. Przygotować do powtórnego montażu.

Zadaszenie nad wejściem do GOSP poddać remontowi i konserwacji. Wykonać pokrycie z dwóch warstw papy ( papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia) oraz nowe obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej. Elementy stalowe oczyścić                  ze starej warstwy farby, a następnie nałożyć podkład reaktywny i pomalować farbą poliwinylową  w kolorze RAL 7045, kolor grafitowy.

### INNE ELEMENTY

Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa – Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona.  Nowa stolarka okienna wykonana zostanie z PCV, U=0,90 . Nowe okna wykonać                    w kolorze białym. Okna na parterze wyposażone w szyby i okucia antywłamaniowe klasy RC4. Okna wyposażone zostaną w nawietrzaki ciśnieniowe, z możliwością całkowitego ich zamknięcia.  Okna wyposażone w blokadę położenia skrzydła w pozycji otwartej i doszczelnionej. Wszystkie rozwierane skrzydła okien należy wykonać jako z mechanicznym ogranicznikiem stopnia uchyłu                 i zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zatrzaśnięciem okna. Szklenie szkłem zespolonym dwukomorowym, wypełnionym argonem. Szkło z powłoką niskoemisyjną.

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm montować na wcześniej przygotowanym stabilnym, ocieplonym podłożu z odpowiednim spadkiem 5%.  Wymiary nowych parapetów dopasować do sposobu osadzenia okien oraz odpowiednich grubości murów. Montaż parapetu pod profil okna do listwy podparapetowej. Dolną krawędź parapetu uszczelnić taśmą rozprężną. Boczne krawędzie parapetów zabezpieczyć nakładkami systemowymi. Parapety powinny wystawać poza lico elewacji o 3cm i powinien być zakończony kapinosem.

Parapety wewnętrzne gr. 3,0 cm z płyty typu postforming z okleiną HPL (0,6mm)  w kolorze białym, o długości łącznie 5 cm dłuższej niż wymiar glifu okiennego i wystający poza lico ściany o 15cm. Parapet ma przykryć grzejnik znajdujący się pod oknem.

Drzwi zewnętrzne wykonać z aluminium z wkładką termiczną , U=1,3 w kolorze RAL 7047.                     Drzwi o profilu ciepłym, ze szkleniem potrójnym, zespolonym, niskoemisyjne. Spełniające warunki ewakuacji.

Przeszklenie w drzwiach zewnętrznych wykonać jako szyby i okucia antywłamaniowe klasy RC4.

    - OGRODZENIE

Istniejące  ogrodzenie poddać remontowi. Wykonać zabezpieczenie antykorozyjne łańcuchów.              W ogrodzeniu naprawić uszkodzone lub zniszczone  elementy, a następnie poddać konserwacji                   i impregnacji. Oczyścić ze starej warstwy farby, a następnie nałożyć podkład reaktywny                             i pomalować farbą poliwinylową  w kolorze RAL 7045, kolor grafitowy

  - IZOLACJE PRZECIWWODNE – OGÓLNE  WARUNKI  WYKONANIA

### DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI

W zakresie projektowanych wykopów szerokoprzestrzennych należy zdemontować istniejące

nawierzchnie opasek, chodników oraz rozdzielające je krawężniki. Po zakończeniu robót izolacyjnych wykonać nowe, z kostki betonowej lub płyty betonowej 60x60, w kolorze szarym.

### DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCYCH OKŁADZIN

W zakresie projektowanych wykopów szerokoprzestrzennych należy usunąć odpadające                                    i złuszczające się fragmenty tynku  w strefie cokołu. Powierzchnię ścian pod cokołem oczyścić, zabezpieczyć środkiem hydrofobowym, do wysokości 30cm ponad poziom gruntu.

### WYKONANIE WYKOPÓW WZDŁUŻ IZOLOWANYCH ŚCIAN

Wykonać szerokoprzestrzenne wykopy umożliwiające osuszenie ścian fundamentowych                            budynku i wykonanie izolacji przeciwwodnych.  Wykopy należy wykonać ze szczególną starannością i rygorystycznym stosowaniem technologii oraz zachowaniem środków bezpieczeństwa. Należy brać pod uwagę konieczność umocnienia wykopów ścianą wspornikową                  z profili stalowych - grodzic. Ściana ma za zadanie zabezpieczenie przed osuwaniem się ścian wykopów.

  - IZOLACJE PRZECIWWODNE PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Podłoże powinno być suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.  Po odsłonięciu ściany fundamentowej należy ją oczyścić z piachu, gruzu                                 i zanieczyszczeń. Skuć stare zniszczone warstwy zaprawy.

Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem dopasowanym do materiału ściennego. W przypadku bardzo nierównych  powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, powinny być fazowane.  W narożnikach wewnętrznych należy wykonać fasety uszczelniające.

### WYKONANIE IZOLACJI PIONOWYCH ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wykonać od zewnątrz pionową izolację przeciwwodną ścian w gruncie w dwóch warstwach. Następnie wykonać warstwę izolacji z folii kubełkowej (ok. 30cm ponad poziomem gruntu. Pomiędzy folią   a projektowaną warstwą ocieplenia cokołu pozostawić szczelinę wentylacyjną,  która będzie odprowadzać wilgoć gromadzącą się w ławach.

### USZCZELNIENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH W ŚCIANACH

Wszystkie istniejące i projektowane dylatacje, przebicia ścian przez przewody instalacyjne i kanały, styki poziomych elementów ze ścianami należy uszczelnić sznurem polietylenowym i silikonem.

### OCHRONA NA CZAS ZASYPYWANIA WYKOPU

Projektowana hydroizolacja wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu w wykopie.   Warstwa ochronna powinna również pełnić rolę drenażu odprowadzającego wodę z powierzchni izolacji. Warstwę drenażową będzie pełnić folia kubełkowa, która poprzez szczelinę wentylacyjną odprowadzi wilgoć gromadzącą się               w ścianach fundamentowych.

### ZASYPANIE WYKOPÓW

Do zasypania wykopu należy używać gruntu niespoistego i nie zawierającego grubych frakcji ani elementów o ostrych krawędziach (np. piasek, pospółka). Do zasypania użyć ziemi z wykopu, po oczyszczeniu jej z gruzu i kamieni. Wykopy należy zasypać zagęszczając zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

### OPASKA (CHODNIK) WOKÓŁ BUDYNKU

Po zakończeniu prac należy wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej lub płyt betonowych w kolorze szarym.

Na styku opaski i ściany zewnętrznej wykonać elastyczną fasetę uszczelniającą a następnie zabezpieczyć ją cokolikiem z cegły klinkierowej (w kolorze cokołu).  Jest to zabezpieczenie przed napływem wody opadowej z elewacji i opaski.

Opaskę wykonać z zachowaniem odpowiedniego spadku od budynku i z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu posadowienia.

Warstwy:

- warstwa wierzchnia:  kostka betonowa lub płyta betonowa 60x60cm, w kolorze szarym

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

- podsypka z piasku stabilizowanego gr. 10cm;

  - ROBOTY INNE

### ZAKRES  NAPRAWY POWIERZCHNI  ŚCIAN I SUFITÓW

Należy wykonać od wewnątrz w pomieszczeniach naprawę tynków wewnętrznych na spękanych ścianach i sufitach. Proces nakładania tynków zakłada wykonanie następujących faz technologicznych:

- przygotowanie podłoża,

- naprawa i spoinowanie muru,

- obrzutka,

- tynk „oddychający”

- warstwa wyrównująca

- malowanie

W celu naprawienia powierzchni ścian należy:

- skuć tynki w miejscach spękań,

- odgrzybić powierzchnię muru przez oczyszczenie przy pomocy szczotek drucianych,

- wykonać nowy tynk „oddychający”

- po związaniu tynku wykonać wyprawy malarskie farbami "oddychającymi".

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Usunąć stary tynk z całej powierzchni, na której stwierdzono uszkodzenia, łącznie z pasem co najmniej 80cm powyżej granicy zniszczeń lub zawilgocenia. Wydłutować uszkodzone spoiny do głębokości 2cm. Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni ścian, w tym stare powłoki malarskie oraz osypujące się cząstki. Podczas czyszczenia powierzchni nie należy stosować dużych ilości wody, zaleca się stosowanie metody strumieniowania mgławicowego lub w przypadku mniejszych powierzchni należy przecierać ściany szczotkami drucianymi.

Zabiegi neutralizacji soli należy dopasować do rodzaju soli, których obecność stwierdzono                       w murze. W zależności od rodzaju soli należy wybrać jeden z preparatów antysolnych albo zastosować obydwa. Preparaty antysolne należy nakładać natryskowo (np. opryskiwaczem), możliwe jest także nakładanie pędzlem lub szczotką.

### NAPRAWA I SPOINOWANIE PODŁOŻA

Zamknąć spoiny i wyrównać nierówne powierzchnie. Mocno nasiąkliwe lub suche podłoże należy przed spoinowaniem zmoczyć. Preparat należy układać na grubość min. 1,0cm.

Przy grubości tynku >2,0 cm należy układać go w dwóch warstwach, z odstępem czasowym zgodnie z instrukcjami producenta. Powierzchni podłoża nadać szorstkość, aby zapewnić wiązanie pomiędzy warstwami tynku. Po wyschnięciu warstwy podłoża należy usunąć mechanicznie pojawiającą się sól. W czasie twardnienia zapewnić odpowiednią pielęgnację wysychania.

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej należy odczekać co najmniej 1 dzień na każdy mm grubości warstwy wyrównawczej.

### OBRZUTKA

Na przygotowanym podłożu należy wykonać obrzutkę zwiększającą przyczepność powłok do podłoża. Preparat należy rzucać punktowo na podłoże tak, aby pokryć 50 - 70% powierzchni. Grubość warstwy nie powinna być większa niż 5mm. Preparat należy przygotować, a po narzuceniu pielęgnować zgodnie z instrukcją producenta.

### WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH

W przypadku stwierdzenia stanu zawilgocenia ścian wykonać wyprawę z tynku renowacyjnego. Układ warstw systemu tynku renowacyjnego należy dostosować do stwierdzonego stopnia zasolenia podłoża.

Tynk podkładowy należy mieszać ręcznie lub mechanicznie, stosując się do instrukcji producenta. Grubości układanych warstw dobierać jak w przypadku spoinowania i przygotowania podłoża. Preparat należy układać  w warstwie o wymaganej grubości - co najmniej 2,0cm. Grubość można zmniejszyć do 1,5cm  w przypadku, gdy wcześniej nałożono co najmniej 1,0cm tynku podkładowego. Przy grubości >2,0cm tynk należy układać w dwóch warstwach, stosując odstęp czasowy co najmniej 1 dnia na mm grubości warstwy. Świeżo nałożoną ostatnią warstwę tynkarską ściąga się w jedną stronę zwilżoną łatą ząbkowaną a w drugą łatą aluminiową, pozostawiając szorstką powierzchnię. Po zmatowieniu powierzchni, można ją ostrożnie wykończyć pacą pokrytą miękką gąbką, po dalszym stwardnieniu wykańcza się ostatecznie powierzchnię tą samą pacą.

### WYKONANIE POWŁOKI MALARSKIEJ

Najwcześniej po 4 tygodniach, wykończyć powierzchnię nakładając preparat gruntujący, otwarty dyfuzyjnie, o właściwościach hydrofobowych.  Nakładać go pędzlem, szczotką, wałkiem lub metodą polewania za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego.

Zagruntowaną powierzchnię tynków pomalować farbą powłokową silikatową , w kolorze odpowiadającym oryginałowi.  Nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku bezpowietrznego (airless) w jednym cyklu roboczym.

Po zakończeniu prac izolacyjnych w strefie gruntu należy na folii kubełkowej nad poziomem terenu (opaski) wykonać ocieplenie ze styroduru gr. 14cm o współczynniku λ= 0,036 W/m2K ,                                   z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej między ociepleniem cokołu a ociepleniem ścian naziemnych. Płyty mocować w dwóch warstwach („na mijankę”) do ścian za pomocą kołków plastikowych,  zabezpieczyć od dołu aluminiową listwą startową, a wszystkie narożniki zabezpieczać aluminiowymi kątownikami. Następnie wykonać cienkowarstwowy tynk cokołowy silikatowy lub mozaikowy, w kolorze RAL 7045.

Cokół zabezpieczyć w celu ochrony przed wodą rozbryzgową na wysokość 30 cm powyżej poziomu terenu. Uszczelnienie wykonać z 2 warstw: warstwy przygotowującej (podkładowej) oraz warstwy uszczelniającej, po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

  - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.

Przez ostukanie młotkiem sprawdzić stan techniczny ścian i uzupełnić  ewentualne  ubytki. Podłoże musi być czyste i mocne jak również wolne od olejów, smarów i środków antyadhezyjnych do szalunków. Wykonać wyrównanie  powierzchni. W przypadku bardzo nierównych powierzchni optymalnym sposobem przygotowania podłoża jest otynkowanie tynkiem cementowym – wykonanie tzw. „rapówki”. Nierówności do 3cm wyrównać gotową zaprawą wyrównawczą mrozoodporną. Nierówności powyżej 3-5cm uzupełnić styropianem, a następnie naciągnąć siatkę  z klejem i dopiero wtedy wykonać główną izolację. Płyty mocować  do  ścian  na zaprawie klejącej          i za  pomocą  łączników typu KI z ocynkowanym gwoździem stalowym 0-10szt./m2 lub zgodnie               z zaleceniami producenta. Narożniki zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt ocieplenia montujemy systemową listwę startową z kapinosem, na której rozpoczynamy montaż ocieplenia.

W strefie cokołu (pas ok. 30cm nad poziomem gruntu) należy na folii kubełkowej nad poziomem terenu wykonać ocieplenie ze styroduru  gr. 12cm (cokół), mocowanym  do  ścian  za  pomocą  kołków  plastikowych  Ocieplenia  należy  zamontować  na aluminiowych listwach  startowych. Listwy startowe mocować z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej, którą odprowadzana będzie wilgoć z poziomu ław fundamentowych. Na wszystkich  narożnikach ocieplenia wykonać zabezpieczenia  z   aluminiowych  kątowników z pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej                         do ocieplenia ścian zewnętrznych. Na styrodur nakładać warstwę zaprawy klejowej z wtopioną siatką plastikową. Na wszystkich  narożnikach ocieplenia wykonać zabezpieczenia z aluminiowych listew narożnych. Następnie wykonać warstwę  zaprawy  klejowej z wtopioną siatką plastikową.  Na uprzednio oczyszczonym z kurzu, smarów, resztek farb itp., zagruntowanym podłożu (grunt            w systemie wyprawy tynkowej) wykonać elastyczny, samoczyszczący tynk mozaikowy, barwiony   w masie, o granulacji 1,5mm, w kolorze RAL 7045.

Na ścianach elewacji nad strefą cokołową wykonać ocieplenie metodą lekką mokrą. Oczyścić powierzchnię ścian. Usunąć złuszczenia i odparzenia tynku. Usunąć tynk zaatakowany przez grzyby. Powierzchnię przecierać szczotkami drucianymi. Zastosować środek grzybobójczy i odkażający. Płyty styropianowe gr. 16cm o współczynniku λ= 0,036 W/m2K  mocować w dwóch warstwach („na mijankę”) do ścian za pomocą kołków plastikowych. Ocieplenie zabezpieczyć od dołu aluminiową listwą startową, a wszystkie narożniki zabezpieczać aluminiowymi kątownikami. Ościeża otworów okiennych i drzwiowych ocieplić płytami styroduru gr. 3cm, a narożniki zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi. Na styropian nakładać warstwę zaprawy klejowej                        z wtopioną siatką plastikową. Na uprzednio oczyszczonym z kurzu, smarów, resztek farb itp., zagruntowanym podłożu (grunt w systemie wyprawy tynkowej) wykonać gładki, elastyczny, samoczyszczący tynk cienkowarstwowy, silikonowy, barwiony w masie, o granulacji 1,5mm,                         w kolorze RAL 7047.

Na ścianach oraz „czapkach” attyk wykonać ocieplenie styrodurem gr.5cm XPS 300. Płyty styroduru mocować kołkami systemowymi do murków attyki (0-10szt./m2). Attyki od góry zabezpieczyć dodatkowo płytą OSB gr. 18mm. Następnie zamocować mechanicznie za pomocą kołków wywiniętą na attykę warstwę papy podkładowej i zgrzać do niej papę wierzchniego krycia. Papa podkładowa musi zostać wywinięta na „czapkl” attyk i mocowana mechanicznie. Na „czapce” attyki ułożyć matę strukturalna z folią paroprzepuszczalną a następnie wykonać obróbkę blacharską z blachy  ocynkowanej  gr. 0,7 mm.

W  związku  z  poszerzeniem  się  ścian   przez  zamocowanie  do  nich  ocieplenia, należy wykonać przedłużenie połaci dachu  za  pomocą   zaimpregnowanych  bali  drewnianych  o wymiarach                    16 x 16 cm,  przymocowanych  do  czoła  stropodachu  kołkami  Hilti.

Wymienić obróbki blacharskie na nowe z blachy ocynkowanej.

Wymienić orynnowanie i rury spustowe na nowe z blachy ocynkowanej.

  - NAPRAWA KOMINÓW

Skuć  odpadające  tynki. Usunąć  odpadające fragmenty muru. Wykonać obróbkę blacharską „czapek” z blachy ocynkowanej gr.0,7mm, z utworzeniem kapinosa pod płytą czapki. Kominy ocieplić  styrodurem XPS 300  gr. 5 cm. Płyty mocować  na zaprawie klejącej i za  pomocą  łączników typu KI z ocynkowanym gwoździem stalowym 0-10szt./m2 lub zgodnie z zaleceniami producenta. Izolację dachu z papy wywinąć na kominy na wysokość 30cm, klejąc do listwy wykańczającej z blachy profilowanej, mocowanej mechanicznie, do której zgrzana zostanie pierwsza warstwa papy podkładowej (mocowana mechanicznie) wywinięta z połaci dachu                          a następnie zgrzany kolejny „górny” pas papy, pod obróbkę blacharską. Listwę uszczelnić masą wodoszczelna, wiatroszczelną nie zawierającą wody, rozpuszczalników oraz silikonów.                                Do mocowanej mechanicznie za pomocą kołków papy podkładowej „wgrzać” papę wierzchniego krycia. Na styrodur nakładać warstwę zaprawy klejowej z wtopioną siatką plastikową. Następnie wykonać cienkowarstwowy tynk mozaikowy, w kolorze RAL 7045.

  - OCIEPLENIE  STROPODACHU

Zdemontować istniejącą okładzinę z papy wierzchniego krycia oraz obróbki blacharskie                                    i orynnowanie. Wykonać ocieplenie  stropodachu styropapą o grubości  21cm  i  współczynniku   przenikania  ciepła   nie większym  niż   0,035W /( m . K ). Styropapę należy układać na niepalnym podłożu, tworzącym równą płaszczyznę np.:, oczyszczone stare pokrycie bitumiczne), najlepiej zagruntowanym odpowiednią masą asfaltową. Mocowanie płyt styropapy do podłoża odbywa się     z pomocą przeznaczonych do tego celu klejów, z dodatkowym mocowaniem mechanicznym                      w strefach brzegowych. Podłoże należy zagruntować i pokryć bitumiczną paroizolacją, na klej wskazany przez producenta przykleić styropapę. Ułożone pokrycie ze styropapy wymaga dodatkowego zabezpieczenia papą nawierzchniową.

Do pokrycia dachu zastosować wysokiej jakości papę termozgrzewalną, asfaltową wierzchniego krycia, z asfaltu modyfikowanego SBS na osnowie z włókniny poliestrowo-szklanej z wypełniaczem mineralnym i posypką mineralną.  Papę wierzchniego krycia aplikujemy za pomocą zgrzewania,                  w temperaturze nie niższej niż 0°C.

Kontrspadki przy kominach i obudowach wystających ponad połać dachową należy wykonać ze spadkiem 1-2% ze styroduru XPS 300, mocowanego kołkami warstwę papy podkładowej.                   Papę wywinąć na „czapki” attyki pod obróbki blacharskie.

W  związku  z  poszerzeniem  się  ścian   przez  zamocowanie  do  nich  ocieplenia, należy wykonać przedłużenie połaci dachu  za  pomocą  zaimpregnowanych  bali  drewnianych  o wymiarach                        16 x 16 cm,  przymocowanych  do  czoła  stropodachu  kołkami  Hilti.

Wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Wykonać nowe orynnowanie i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

  - OBRÓBKI BLACHARSKIE

Po  wykonaniu  ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, i na  attykach należy  wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej oraz nowe orynnowanie i rury spustowe. Obróbki blacharskie wykonać z ocynkowanej gr. 0,7mm. Obróbki blacharskie na ocieplonych i zaizolowanych attykach należy wykonać ze spadkiem 5% w kierunku dachu. Połączenia blachy                 na rąbek leżący.

Rynny z blachy ocynkowanej o średnicy 15cm z blachy gr. 0,7mm.

Projektuje się odsunięcie istniejących stojaków rur spustowych od ściany budynku o grubość warstwy docieplenia (gr. 16cm). Nowe rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m, uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały przez wkręcenie haków  w spoiny muru lub osadzone na zaprawie cementowej               w wykutych gniazdach.

Przy montowaniu rynien należy wykonać wszystkie niezbędne obróbki zgodnie ze sztuką budowlaną: pas podrynnowy i pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej  gr. 0,7mm.

4.9.	NOWE   ELEMENTY   ZEWNĘTRZNE

Nowe elementy instalacji pojawiające się w elewacji, takie jak np. kratki czerpni lub wyrzutni,  wykonane zostaną tak, by jak w najmniejszym stopniu wyróżniały się od powierzchni, na której zostaną zamontowane. Kratki wentylacyjne wykonane zostaną w kolorystyce zbliżonej do koloru elewacji, a kominki wentylacyjne w kolorze pokrycia dachu.

- INSTALACJE   SANITARNE

OPIS  PROJEKTOWANYCH  INSTALACJI

- wymiana instalacji c.o. (przewody, grzejniki z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów)

- modernizacja systemu c.w.u. – wymiana podgrzewaczy wody

Instalacje mają  być  wykonywane  w  sposób  podtynkowy  w  bruzdach  instalacyjnych.

Szczegóły dotyczące projektowanych  instalacji w  branżowych  projektach  wykonawczych.

# Instalacje mają być  wykonywane  w  sposób  podtynkowy  w  bruzdach  instalacyjnych.

# Szczegóły dotyczące projektowanych  instalacji w  branżowych  projektach  wykonawczych.

- ZALECENIA WYKONAWCZE

-     Wszelkie prace należy wykonywać pod  kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia  budowlane.

-    Należy zapewnić nadzór  autorski  oraz  konserwatorski  gdy  budynek  jest  obiektem zabytkowym

-    W  przypadku  prowadzenia  robót  o  wysokiej   specjalizacji,   prace   należy  zlecić  do

wykonania specjalistycznej firmie  posiadającej umowę licencyjną na wykonywanie tych robót

-    Prace wykonawcze należy  prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.;

-    Wszystkie elementy, które nie wchodzą w zakres robót, należy odpowiednio zabezpieczyć przed  uszkodzeniami   i zabrudzeniem  a  po  zakończeniu robót  uporządkować  i doprowadzić                        do  stanu  sprzed  rozpoczęcia budowy.

- 	Należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych,  narzuconych  w instrukcjach technicznych producenta.

- 	W przypadku napotkania problemów nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy bezwzględnie skontaktować się z nadzorem autorskim.

- 	Wszystkie obiekty przedsięwzięcia będące przedmiotem opracowania powinny być wykonane                   z materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymaganiami polskich norm lub posiadających aktualne na dzień oddania do użytkowania aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia   do eksploatacji wydane przez ITB.

- 	Wszystkie wymiary i rzędne należy brać z natury.

- 	Warunki bezpieczeństwa podczas wykonywania prac. Podczas wykonywania wszystkich w/w prac należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach oraz wszystkich warunków BHP obowiązujących w pracach budowlanych.

Podczas montażu izolacji należy stosować się do:

-    instrukcji montażu producenta w/w materiałów,

-    warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych                                            wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej,

-    norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

-     przepisów technicznych instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót,

- ORGANIZACJA WYKONYWANIA PRAC

Materiały:

Wszystkie zastosowane materiały  i urządzenia  muszą posiadać aktualne atesty  i certyfikaty dopuszczające  je  do użytku. Wszystkie  dokumenty  oraz  foldery  i  instrukcje od producentów  muszą  być  dołączone  do dokumentacji powykonawczej.

Planowanie i przygotowanie na placu budowy:

- koordynacja prac z innymi podwykonawcami:

- bieżące ustalenia z koordynacji,

- wprowadzenie bieżących  zaleceń kierownictwa budowy

- prowadzenie prac zgodnie z panującym harmonogramem budowy

Organizacja, odpowiedzialność i nadzór:

Wszystkie prace wykonane powinny być  wykonywane  pod  nadzorem  kierownika  budowy  posiadającego  stosowne  uprawnienia  budowlane.

Siły robocze:

Pracownicy fizyczni przeznaczeni do realizacji zadania muszą być wykwalifikowani, przeszkoleni                          i  dobierani  stosownie do przekazywanego frontu robót.

Procedury:

Należy  przestrzegać warunków BHP oraz procedur określonych w  sporządzonym  przez  kierownika  budowy  planie BIOZ

Opracowanie:

INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY  ZDROWIA

## 1.  NAZWA :                                                                  BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I GOPS w Niedalinie

2. ADRES  :		                                                działka nr 125/6,  Niedalino 29A, Gmina Świeszyno

3. INWESTOR :						                                                      GMINA ŚWIESZYNO

76-024 Świeszyno 71

4.  PROJEKTANCI :

architektura					mgr inż. arch. Marta Filek – Wachnik

upr. nr GP  409/90

zam.  03-284  Warszawa  ul.  Porannej  Bryzy  21

Warszawa, lipiec  2016r.

I N F O R M A C J A

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Lokalizacja: 	                                                                  BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ i GOPS W NIEDALINIE

Działka  nr 125/6,  Niedalino 29a, Gmina Świeszyno

## 1. 	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- zabezpieczenie placu budowy;

- roboty ziemne

- wykonanie i zabezpieczenie wykopów;

- roboty fundamentowe

- ocieplenie ścian zewnętrznych

- ocieplenie stropodachu

- wymiana okien

- wymiana drzwi

- realizacja remontu etapowo, wg niniejszego opracowania;

2. 	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działka będąca terenem planowanej inwestycji jest zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej i GOPS należącym do Gminy Świeszyno.

3.	Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie działki ocenia się jako proste, nie przewiduje się zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych.

W zakresie robót budowlanych:

Wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów                      o bezpiecznym nachyleniu ścian  o głębokości ponad 3m :

-  wykonanie  wykopów :  niebezpieczeństwo przysypania ziemią

Prowadzenie  prac  na  wysokości  powyżej  5m a  w  szczególności :

-  ocieplenie ścian : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

- ocieplenie  dachu : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

- wykonanie elewacji : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

## W zakresie robót z branży wentylacji i klimatyzacji    oraz instalacji centralnego ogrzewania:

                - Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia mogą wystąpić

w  czasie wykonywania następujących robót:

                - prace na wysokości

                - prace w pobliżu urządzeń elektrycznych

                - upadki przedmiotów z wysokości

                - prace związane z transportem materiału tj. rurarz , grzejniki, podgrzewacze wody

                - porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi

                - Wykonanie prac przy wysokości większej niż 5 m winno być prowadzone przez pracowników 	uprawnionych do prac na wysokości, z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. Zapewnić 	wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających specjalistyczny 	sprzęt.

W zakresie instalacji elektrycznych

Roboty elektryczne będą prowadzone w istniejącym, funkcjonującym obiekcie. Podczas prowadzonych prac należy stosować się do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2013 poz. 492.

Zagrożenia podczas wykonywania robót:

- Prace na wysokości

- Prace pod napięcie, lub w pobliżu napięcia

- Prace demontażowe i przygotowawcze w dużym zapyleniu

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  BHP  przy wykonywaniu robót  budowlanych;

Dz. U. nr 47 poz.40  	Rozdział 6 – Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne

Rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rozdział 9 – Roboty na wysokościach

Rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie

Rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne

Roboty szczególnie niebezpieczne nie występują na tej budowie. Nad bezpieczeństwem  podczas realizacji robót budowlanych winien czuwać kierownik budowy i w wypadku stwierdzenia zagrożenia przewidzieć                       w zależności od sytuacji odpowiednie zabezpieczenia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym

z  wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

6.1.  Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy)  umieścić wykaz  zawierający adresy  i numery telefonów :

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane   przez wyszkolonych  w  tym  zakresie pracowników

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym  na   planie j .w .

6.4. Kaski ochronne, umieścić  w  pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym   na  planie  j .w .

6.5. Ogrodzenie  terenu  budowy  wykonać  o  wys. min. 1,5m , oznakować  na planie  j .w.

6.7. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm , poręczy  umieszczonych na wysokości    1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą   a deską krawężnikową

6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem  operatora dźwigu.

6.11. Skarpy wykopów o odpowiednim  nachyleniu .

6.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.

6.13. Zejścia do wykopu wykonać co 20m.

6.14. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć

na planie j.w