|  | Konikowo 77c 76-024 Świeszyno www.horn-projekt.pl mail: biuro@horn-projekt.pl tel. 502 255 881 |
| --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt:	    Plac rekreacyjny

Temat:	Projekt rozmieszczenia obiektów małej architektury w miejscowości Niekłonice, gmina Świeszyno

Adres:	Niekłonice, działka nr 152, obręb 0046 Niekłonice

Inwestor: 	Gmina Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno

Kategoria obiektu:	 „V”

OŚWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane oświadczamy, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branża - funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcyjna- Projektował | Mariusz Januszewski | ZAP/0008/POOK/09 |  |
| Architektoniczna- Projektował | Andrzej Tyszecki | A/PNB/8300/124/79 |  |
| Konstrukcyjna- Opracowała | Kinga Materka | - |  |

Lipiec 2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rysunku | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zagospodarowanie terenu | 1:500 |
| 2 | Rozmieszczenie elementów | 1:200 |

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

- Normy i przepisy branżowe

- Wizje lokalne

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowano plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Niekłonice, na działce 152. Inwestycja polega na wyposażeniu placu w urządzenia sportowo-rekreacyjne – obiekty małej architektury.

Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie:

- demontaż wybranych istniejących elementów,

- renowacja wybranego wyposażenia placu,

- montaż urządzeń rekreacyjnych,

- montaż wyposażenia uzupełniającego (ławki, tablica regulaminowa, stojak na rowery, kosz na śmieci).

1.3. LOKALIZACJA

Projektowany plac zlokalizowany będzie w południowej części działki nr 152 w miejscowości Niekłonice. Usytuowanie placu sportowo-rekreacyjnego wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.4. ISTNIEJĄCY STAN GOSPODARKI

1. Istniejąca zabudowa – Na istniejącym teren jest znajduje się budynek o nr 26a.

2. Układ komunikacyjny – Na istniejącym terenie układ komunikacyjny pozostaje bez zmian.

3. Sieci techniczne – Na terenie inwestycji istnieje sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Projektowane urządzenia rekreacyjne nie kolidują z sieciami uzbrojenia podziemnego.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary placu: 34,33 x 17,86 m

Powierzchnia placu: 375,44 m2

DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Całość terenu dostępna jest dla osób niepełnosprawnych.

1.6. ZAKRES INWESTYCJI – WYPOSAŻENIE

Zakres inwestycji obejmuje demontaż wybranych, istniejących elementów wyposażenia oraz urządzeń zabawowych placu zabaw (kosz na śmieci, 2x ławka, stojak na rowery, piaskownica, huśtawka wagowa, zestaw zabawowy, huśtawka podwójna). Wymianie podlega również drewniane ogrodzenie z przęseł wokół placu. Znajdujący się na placu zabaw sprężynowiec należy poddać renowacji (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie). Na teranie placu występują dwa pnie drzew, które należy sfrezować.

Wszystkie urządzenia przewidziane do zamontowania na placu                         sportowo- rekreacyjnym wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami.

Na projektowany plac przewidziano następujące urządzenia :

ZESTAW ZABAWOWY

PIRAMIDA LINOWA

SPRĘŻYNOWIEC MOTOREK

HUŚTAWKA POJEDYŃCZA + BOCIANIE GNIAZDO

HUŚTAWKA WAGOWA

ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM x4

TABLICA REGULAMINOWA

STOJAK NA ROWERY

KOSZ NA ŚMIECI

1.7. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących oddziaływać negatywnie na środowisko.

1.8. UWAGI KOŃCOWE

Przy wykonywaniu robót należy stosować jedynie materiały budowlane oraz elementy odpowiadające atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy na bieżąco kontrolować i konserwować. Należy dokonywać następujące rodzaje kontroli:

- regularna kontrola przez oględziny (co 1 - 7 dni),

- kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),

- coroczna kontrola podstawowa.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez oględziny. Celem jej jest wykrycie zagrożeń wynikających ze zużycia elementów urządzeń oraz skutków wandalizmu.

Podczas kontroli funkcjonalnej należy sprawdzić stabilność urządzenia, jego funkcjonalność, zużycie i kompletność elementów.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentów, nawierzchni, ujawnienie skutków korozji. Może to wymagać odkopania lub wymontowania różnych części. Kontrolę coroczną należy zlecić osobom posiadającym uprawnienia do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń technicznych. Powinna być przeprowadzona po zimie. Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzający stan sprawności technicznej urządzenia.

Wokół każdego urządzenia zachować należy strefę minimalną, czyli strefę bezpieczną w której nie może się znaleźć żaden inny element. Rozmieszczenie stref bezpieczeństwa – zgodnie z częścią rysunkową.

Projektował:						Projektował:

……………………………………………………..		…………………………………………………………..

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki		         dr inż. Mariusz Januszewski

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU REKREACYJNEGO

1. Wstęp na teren rekreacyjny jest bezpłatny.

2. Teren rekreacyjny jest czynny codziennie od godzin rannych do zamknięcia-zależnie od pory roku.

3. Użytkownicy terenu rekreacyjnego zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami, nakazami i zakazami dotyczącymi korzystania z terenu kompleksu.

4. Użytkownicy terenu rekreacyjnego korzystają z niego na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z terenu rekreacyjnego tylko pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na terenie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

6. Z urządzeń znajdujących się na placu rekreacyjnym należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Na całym terenie obowiązuje zakaz:

a) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych,

b) zaśmiecania terenu,

c) niszczenia ławek, koszy, stołów rekreacyjnych, ogrodzeń oraz wszelkiego innego mienia,

d) niszczenia i uszkadzania roślinności,

e) dewastowania urządzeń sportowo – rekreacyjnych,

f) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

g) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

h) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia tytoniu,

i) wprowadzania zwierząt za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego.

8. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zniszczenia prosimy zgłaszać Zarządcy …………..

9. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z placu rekreacyjnego, jak również za mienie wniesione na teren placu rekreacyjnego.

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym zobowiązane są do przestrzegania poleceń służb porządkowych.

11. Osoby przebywające na terenie kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, będą usunięte z terenu kompleksu.

12. Wstęp na teren rekreacyjny oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, opisów stanowisk oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie skutkowało zakazem dalszego wstępu na teren rekreacyjny.

Telefony kontaktowe:

Policja – 997

Pogotowie Ratunkowe – 999

Straż Miejska - ……………………….

Zarządca - …………………………………………

……………………………………………………..		…………………………………………………………..

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki		         dr inż. Mariusz Januszewski

- SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA PROJEKTOWANYCH

OBIEKTÓW

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA